建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：桂林优利特医疗电子有限公司

编制日期：            2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	101

六、结论	104

附表	105

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-450305-04-02-576375 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市七星区信息产业园D-07号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：110°20′12.53910″，北纬：25°16′29.30550″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造，C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造，M7340医学研究和实验发展 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 49 卫生材料及医药用品制造 277，三十二、专用设备制造业 70 医疗仪器设备及器械制造 358，四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 桂林市七星区发展改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2503-450305-04-02-576375 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比(%) | 5.75 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6437.32 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《桂林国家高新区信息产业园建设项目》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《桂林国家高新区信息产业园建设项目环境影响评价大纲》，广西壮族自治区环境保护局，《关于桂林国家高新区信息产业园建设项目环境影响评价大纲的批复》（桂环管字〔2003〕335号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《桂林国家高新区信息产业园建设项目》和《桂林国家高新区信息产业园建设项目环境影响评价大纲》，桂林国家高新区信息产业园优先发展的项目类型和限制发展的项目类型如下： 1、园区准入条件：未来进入园区的项目必须是属于信息产业企业，主要包括计算机应用服务业（软件开发咨询、数据处理、数据库服务、计算机设备维护咨询）、信息、咨询服务业、电子及通讯设备制造业（通讯设备制造业、雷达设备制造业、广播电视设备制造业、电子计算机制造业、电子设备及通讯设备修理业）等行业。 2、优先发展的项目类型：园区要优先发展低能耗、低资源消耗、排污少、技术密集高附加值的项目；也可适当发展一些劳动密集的清洁项目，下列类型的项目可优先发展。（1）软件研究和开发企业（2）不带电镀的电子、通讯、信息产品项目（3）信息、咨询服务业（4）通讯设备制造业（5）计算机及其外设研究和开发项目（6）传输设备制造业。 3、限制发展的项目类型：不能发展原材料消耗大、能耗和电耗高的、污染大的项目，下列类型项目不宜发展。（1）电镀项目（2）选矿和冶炼项目（3）排污较大的化工项目（4）铸造项目（5）粉体加工项目（6）制浆造纸项目（7）食品酿造项目（8）其他污染较大的项目（9）使用国家已经淘汰的生产工艺和生产设备进行生产的项目。 本项目位于信息产业园D-07号，属于扩建项目，在租用的原有厂房内进行扩建，不涉及电镀，是低能耗、低资源消耗、排污少、不使用国家已经淘汰的生产工艺和生产设备进行生产，不属于园区限制发展的项目类型，为允许发展类项目，且项目已取得登记信息单完成备案，项目与信息产业园功能区定位不冲突。 综上，项目的建设基本符合园区产业规划。因此本项目的建设与《桂林国家高新区信息产业园建设项目》、《桂林国家高新区信息产业园建设项目环境影响评价大纲》规划要求基本相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《桂林市生态环境局关于印发实施桂林市生态环境分区管控动态更新成果(2023年)的通知》（市环规范〔2024〕3号），桂林市生态环境分区管控动态更新。 项目位于桂林市七星区信息产业园D-07号，其用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态保护红线等环境敏感区，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状调查，项目所在区域环境空气质量、声环境质量、水环境质量均满足相应的环境功能区划要求。本项目实施后，通过采取有效的环保措施，确保各污染物实现达标排放，对环境影响不大，不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程消耗一定的电、水等资源。项目位于桂林市七星区信息产业园D-07号，区域资源条件有保障，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目租用园区内已建厂房生产，不会突破园区土地利用开发控制面积。因此，本项目建设运行不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月16日），桂林市七星区未划入上述产业准入负面清单城市。本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造、C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造和M7340医学研究和实验发展，未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，不属于广西壮族自治区国家重点生态功能区划准入负面清单内禁止新建、扩建产业。 （5）项目与生态环境准入及管控要求的符合性分析 ①根据《桂林市生态环境准入及管控要求清单（2023年修订）》，本项目位于桂林国家高新技术产业开发区（七星区）重点管控单元，项目与桂林市七星区生态环境准入及管控要求相符性见表1-1。 表1-1 与桂林市七星区生态环境准入及管控要求的相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 生态环境准入及管控要求; 本项目情况; 相符性分析. ZH45030520001; 桂林国家高新技术产业开发区（七星区）重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1．限制原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多，数量大或毒性大、难以在环境中降解的建设项目；限制可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变或生物多样性减少的建设项目；限制可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的项目；限制容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目。; 本项目产生的废气量较小，经处理达标后排放，废水依托厂区原有污水处理站处理达标后排入七里店污水处理厂处理，固体废物均妥善处置，不会对生态系统结构、生态功能造成重大影响。; 符合. 2．加快布局分散的企业向园区集中。; 本项目位于桂林国家高新区信息产业园，符合园区规划; 符合. 3．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。; 项目能效可达到国家、自治区相关标准要求; 符合. 4．禁止新建不符合国家产业政策的生产项目以及其他严重污染水环境的生产项目。已建成的不符合国家产业政策以及其他严重污染水环境的生产项目，由设区的市、县级人民政府按照国家有关规定责令整改、搬迁或者关闭。; 本项目符合国家产业政策，生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后排入七里店污水处理厂处理，对水环境影响较小; 符合. 5．引进项目必须符合国家、自治区和市产业政策、供地政策及园区产业准入条件。负责统筹区域内生态环境基础设施建设，项目入园严格落实规划环评结论及审查意见入园。; 项目符合相关政策及园区产业准入条件，符合规划环评结论; 符合. 污染物排放管控; 1．严格环境准入，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。; 本项目不属于涉重金属重点行业建设项目。; 符合. 2．深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，推进各类园区技术、工艺、设备等实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造，积极推广园区集中供热。; 项目废气经处理达标后排放，废水经污水处理站处理达标后排入七里店污水处理厂处理; 符合. 3．强化园区堆场扬尘控制。; 项目不设置堆场; 符合. 4．推动重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。园区实施低 VOCs 含量原辅材料替代。; 项目挥发性有机物产生量较小，二部试剂配制废气经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理达标后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 5．继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。; 项目生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水一同排入市政污水管网，送入七里店污水处理厂处理。; 符合. 6．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 项目生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水一同排入市政污水管网，送入七里店污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1．全口径清单企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。; 本项目不使用不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，无重点重金属污染物排放; 符合. 2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 建设单位不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 3．对暂不开发利用的超标地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的超标地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目位于禁燃区，不使用高污染燃料。; 符合. 2．按照《桂林市人民政府关于加强高污染燃料禁燃区环境管理的通告》要求实施管理。可以在采用专用锅炉和高效除尘设施的基础上使用生物质成型燃料。; 本项目不使用锅炉; 符合. 综上所述，本项目符合《桂林市生态环境局关于印发实施桂林市生态环境分区管控动态更新成果(2023年)的通知》（市环规范[2024]3号）相关要求。 ②项目与《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（市政规〔2021〕19号）相符性分析 表1-2 与市政规〔2021〕19号的相符性分析 管控类别; 生态环境准入及管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止引进大气污染物处理效率低、工业用水量大、水循环利用率低于70%的企业；禁止其他国家明令淘汰、禁止建设的、不符合国家产业政策规定的项目，以及列入国务院清理整顿范围，不符合国家政策规定及准入条件的项目。 限制原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多，数量大或毒性大、难以在环境中降解的建设项目；限制可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变或生物多样性减少的建设项目；限制可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的项目；限制容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目。; 本项目废气产生量较小，二部试剂配制废气经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放。生产用水量不大，约1853.9t/a；项目建设符合国家产业政策；本项目属于卫生材料及医药用品制造，医疗诊断、监护及治疗设备制造和医学研究和实验发展，涉及的污染物种类较少，数量小，不属于空间布局约束中的限制类项目。. 污染物排放管控; 1．建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。推动重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。; 项目不涉及喷涂工序，挥发性有机物（VOCs）通过废气处理设备（喷淋塔+活性炭）处理后通过15m高排气筒排放。. 2．严格环境准入，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。; 项目不属于涉重金属重点行业建设项目。. 3．完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。; 项目实行“清污分流、雨污分流”，雨水经收集后排入雨水管网，生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水、纯化水制备浓水一同排入市政污水管网，送入七里店污水处理厂处理。. 4．园区所依托的污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求。; 园区所依托的七里店污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求。. 环境风险防控; 1．制定各企业生产技术系统故障及污染防治处理设施运行事故环境风险防范措施、易燃易爆物质和危险化学品的使用及贮存运输过程环境风险防范措施和突发环境应急预案。; 项目建设完成后按要求开展环境风险评估、制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。. 2．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案有机衔接。. 资源开发利用效率要求; 禁燃区内禁止新建、扩建高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，禁止销售高污染燃料。对于禁燃区内已建成的高污染燃料及其燃烧设施：（1）在天然气管道、集中供热管道敷设到位的区域，严禁燃用高污染燃料及生物质成型燃料；（2）在天然气管道、集中供热管道暂未敷设到位的区域，企业应当采用安装天然气清洁能源贮罐、输送管道等设施向锅炉供气的方式实施“煤改气”等清洁能源替代；（3）在规划、安全监管等方面条件不允许安装天然气清洁能源贮罐、输送管道等设施的企业，可以在采用专用锅炉和高效除尘设施的基础上使用生物质成型燃料。; 项目不涉及燃料设施，不销售高污染燃料。. 2、项目产业政策符合性分析 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造，M7340医学研究和实验发展，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。项目已取得登记信息单完成备案（详见附件3），因此本项目符合国家的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目为扩建项目，位于桂林市七星区信息产业园D-07号，租用现有厂房进行建设，不新增用地，不改变原土地利用用途，用地性质为工业用地，符合用地要求（详见附件4）。项目选址位于信息产业园，不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区。本项目运行后，雨水经收集后排入雨水管网，生产废水经厂区污水处理站处理达标后，与生活污水、纯化水制备浓水一同排入市政污水管网，输送至排入七里店污水处理厂处理，对地表水的影响很小；项目二部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放，部分原辅材料产生的少量异味经车间空气净化系统处理后排放，对环境空气影响较小；项目主要产噪设备经隔声、减振等降噪措施后，对周边环境影响不大；生活垃圾由环卫部门统一清运，一般废包装材料和废边角料经分类收集后外售废品回收公司处置，废RO膜交由供应商统一更换和回收；检验室废物、废活性炭、废包装材料（危险废物）、设备调试废液收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。因此本项目产生的各种主要污染物采取有效污染防治措施治理后能实现达标排放，对周围环境影响较小，可满足项目所在区域环境功能区划的要求。 综上所述，项目选址基本合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 桂林优利特医疗电子有限公司位于桂林市七星区信息产业园D-07号，租用桂林普诺基电子有限公司已建成厂房进行项目的建设生产。 2016年桂林优利特医疗电子有限公司选址桂林普诺基电子有限公司厂区内D栋三楼，编制了《生化试剂生产车间项目环境影响报告表》并取得环评批复，于2020年通过环境保护验收；2017年选址厂区内A栋三楼进行扩建，编制了《A栋三楼质控品、校准品生产车间项目环境影响报告表》并取得环评批复，于2019年通过环境保护验收。 本项目拟租用桂林普诺基电子有限公司A栋1、3楼并扩建3楼，B栋1-2楼，C栋2-4楼，F栋3-5楼，设置一条尿液分析系统生产线、一条血细胞分析系统生产线及两个配套试剂生产车间和相关研发实验室、生化实验室。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第19号，2021年1月1日起施行）等有关规定，本项目主要建设一条尿液分析系统生产线、一条血细胞分析系统生产线及两个配套试剂生产车间和相关研发实验室、生化实验室，系统生产外购相关配件仅进行组装和调试，不涉及电镀工序，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十二、专用设备制造业 70 医疗仪器设备及器械制造 358”、“二十四、医药制造业 49 卫生材料及医药用品制造 277”和“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响评价报告表。为此，受桂林优利特医疗电子有限公司委托，我公司通过调查分析编制了《桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目环境影响报告表》。 2、原有项目概况 （1）生化试剂生产车间项目 建设内容：项目租用的桂林普诺基电子有限公司厂区内D栋三楼。项目装修改造面积2114.3平方米，购置设备58套。生产车间拟建生化试剂十万级洁净生产区、普通生产区、物料存放区、检验区、研发实验区等功能区及预留场地。主要对生化试剂进行混合、分装和包装。 主要生产设备： 表2-1 生化试剂生产车间项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 配制罐; PE 材质罐; 6; 配制. 2; 搅拌器; BLD09-11-0.75KW; 6; 配制. 3; 过滤器; CRA 100; 6; 配制. 4; 加热磁力搅拌器; HJ-4; 2; 配制. 5; 自动灌装机; PW-SGX2; 1; 分装. 6; 超声波清洗机; TZA-1030T; 2; 器具清洗. 7; 四通道灌装机、旋盖机; DA-600; 1; 分装. 8; 离心机; TDL-4013; 1; 实验. 9; 装盒机; /; 2; 装盒. 10; 空压机; WW-1.8/10; 1; /. 原辅材料用量： 表2-2 生化试剂生产车间项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 原料名称; 用量/月; 单位; 备注. 1; 氢氧化钾; 83; kg; /. 2; 十二水磷酸氢二钠; 38; kg; 缓冲剂. 2; 三羟甲基氨基甲烷; 35; kg; 缓冲剂. 3; 无水乙醇; 33.8; L; /. 4; L－天冬氨酸; 30.5; kg; 药品添加剂. 5; 盐酸（36－38%）; 26.7; L; 稀盐酸. 6; L-丙氨酸; 24.6; kg; 药品添加剂. 7; 2-氨基-2-甲基-1-丙醇; 20.1; kg; 生物稳定剂. 8; 过氧化物酶; 20; ku*; /. 9; 甘露醇; 18.7; kg; 利尿剂、稀释剂、赋形剂. 10; 过氧化氢酶; 17000; ku; /. 11; 氯化钠; 17; kg; /. 12; 氢氧化钠; 13; kg; /. 13; 乙二胺四乙酸二钠; 10.25; kg; 配合剂. 14; 4－羟乙基哌嗪乙磺酸; 10; kg; 缓冲剂. 15; 3-（N-吗啉基）-2-羟基丙磺酸钠; 9.3; kg; 缓冲剂. 16; 抗坏血酸氧化酶; 9200; ku; /. 17; a一酮戊二酸; 8.7; kg; /. 18; 乳酸脱氢酶; 7200; ku; /. 19; 乳糖; 6; kg; /. 20; 3-（N-吗啉基）-2-羟基丙磺酸; 5.7; kg; 缓冲剂. 21; 四水酒石酸钾钠; 5.5; kg; 缓泻剂. 22; 无水碳酸钠; 5.5; kg; /. 23; 丁二酸; 5.3; kg; /. 24; 肌酐酶; 5000; ku; /. 25; 脂蛋白脂肪酶; 4700; ku; /. 26; 十水合四硼酸钠（硼砂）; 4.4; kg; /. 27; 聚乙二醇600; 4.3; L; 药用辅料. 28; 胆酸钠; 3.9; kg; 药物制剂. 29; 盐酸胍; 3.78; kg; 药物制剂. 30; 乙二醇; 3.7; L; /. 31; 碘化钾; 3.4; kg; /. 32; 尿素酶; 3400; ku; /. 33; 十二烷基三甲基氯化铵; 3.2; kg; 医药添加剂. 34; 七水硫酸镁; 3.08; kg; /. 35; 甘油-3-磷酸氧化酶; 2.85; ku; /. 36; 聚乙二醇6000; 2.7; kg; 药用辅料. 37; 苦味酸; 2.7; kg; 药用辅料. 38; 甘氨酰甘氨酸(双甘肽); 2.5; kg; 稳定剂. 39; 甘油激酶; 2400; ku; /. 40; 咪唑; 2.4; kg; 医药原料. 41; 叠氮化钠; 2; kg; /. 42; 胆固醇氧化酶; 2000; ku; /. 43; 己糖激酶; 1850; ku; /. 44; 无水葡萄糖; 1.85; kg; /. 45; 无水对氨基苯磺酸; 1.7; kg; /. 46; 无水乙酸/冰醋酸; 1.7; L; /. 47; 硫酸铵; 1.7; kg; /. 48; 肌酸酶; 1700; ku; /. 49; 二乙烯三胺五乙酸; 1.7; kg; /. 50; 曲拉通X-100（OP乳化剂）; 1.65; L; 乳化剂. 51; 无水硫酸镁; 1.6; kg; /. 52; 磷酸二氢钾; 1.6; kg; /. 53; 4-硝基苯磷酸二钠; 1.5; kg; /. 54; 柠檬酸; 1.5; kg; /. 55; 对羟基苯甲酸钠; 1.5; kg; /. 56; 氯化钾; 1.5; kg; /. 57; 丙三醇（甘油）; 1.46; L; 医药. 58; 聚乙烯吡咯烷酮; 1.34; kg; 医药. 59; 防腐剂; 1.34; kg; /. 60; 磷酸肌酸二钠; 1.34; kg; 药品添加剂. 61; 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶; 1340; ku; /. 62; 聚氧乙烯月桂醚35; 1.25; kg; /. 63; 乙醇胺; 1.233; kg; 医药中间体. 64; 乙二胺四乙酸二钾; 1.2; kg; 药品添加剂. 65; 五水合硫酸铜; 1.166; kg; 医药辅助原料. 66; 表面活性剂; 1.166; kg; /. 67; 碳酸氢钠; 1.166; kg; /. 68; L-酒石酸; 1.035; kg; 药品添加剂. 69; 牛血清白蛋白; 1; kg; /. 70; 乳酸锂; 1; kg; /. 71; 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸/氧化型辅酶; 1; kg; /. 主要产品产量： 表2-3 生化试剂生产车间项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 一次生产量（L）; 备注. 1; γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒; 137; 月均. 2; 总胆红素测定试剂盒; 245; 月均. 2; 直接胆红素测定试剂盒; 190; 月均. 3; 胆碱酯酶测定试剂盒; 25; 2个月生产一次. 4; 白蛋白测定试剂盒; 264; 月均. 5; 总蛋白测定试剂盒; 206; 月均. 6; 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒; 340; 月均. 7; 碱性磷酸酶测定试剂盒; 155; 月均. 8; 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒; 285; 月均. 9; 葡萄糖测定试剂盒; 360; 月均. 10; 葡萄糖测定试剂盒; 30; 3个月生产一次. 11; 肌酸激酶测定试剂盒; 49; 月均. 12; α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒; 70; 2个月生产一次. 13; 乳酸脱氢酶测定试剂盒; 100; 2个月生产一次. 14; 肌酸激酶同工酶测定试剂盒; 60; 2个月生产一次. 15; 肌酐测定试剂盒; 280; 月均. 16; 肌酐测定试剂盒; 25; 2个月生产一次. 17; 尿素测定试剂盒; 277; 月均. 18; 尿酸测定试剂盒; 210; 月均. 19; 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒; 20; 一年生产一次. 20; β2-微球蛋白测定试剂盒; 3; 一年生产二次. 21; 微量白蛋白测定试剂盒; 5; 3个月生产一次. 22; 胱抑素C测定试剂盒; 5; 4个月生产一次. 23; 二氧化碳测定试剂盒; 25; 3个月生产一次. 24; 总胆汁酸测定试剂盒; 50; 3个月生产一次. 25; 总胆红素测定试剂盒; 75; 4个月生产一次. 26; 直接胆红素测定试剂盒; 60; 4个月生产一次. 27; 前白蛋白测定试剂盒; 6; 3个月生产一次. 28; 腺苷脱氨酶测定试剂盒; 10; 一年生产一次. 29; 胆固醇测定试剂盒; 270; 月均. 30; 甘油三酯测定试剂盒; 279; 月均. 31; 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 151; 月均. 32; 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 127; 月均. 33; 载脂蛋白A-1测定试剂盒; 60; 3个月生产一次. 34; 载脂蛋白B测定试剂盒; 60; 3个月生产一次. 35; 超敏C-反应蛋白测定试剂盒; 5; 4个月生产一次. 36; 脂蛋白（a）测定试剂盒; 5; 一年生产一次. 37; 抗链球菌溶血素O测定试剂盒; 20; 3个月生产一次. 38; 类风湿因子测定试剂盒; 25; 3个月生产一次. 39; C反应蛋白（CRP）测定试剂盒; 20; 2个月生产一次. 40; 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒; 5.5; 4个月生产一次. 41; 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒; 6; 4个月生产一次. 42; 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒; 5; 3个月生产一次. 43; 补体C3测定试剂盒; 5.5; 4个月生产一次. 44; 补体C4测定试剂盒; 6; 4个月生产一次. 45; 淀粉酶测定试剂盒; 10; 2个月生产一次. 46; 脂肪酶测定试剂盒; 5; 一年生产一次. 47; 铁测定试剂盒; 30; 一年生产一次. 48; 钙测定试剂盒; 25; 4个月生产一次. 49; 镁测定试剂盒; 20; 4个月生产一次. 50; 紫外-磷钼酸法; 20; 3个月生产一次. 51; 转铁蛋白测定试剂盒; 3; 4个月生产一次. 52; 生化仪用碱性清洗液; 1080; 月均. 生产工艺： 图2-1 生化试剂生产车间项目工艺流程及产污工序图 工艺流程简述： 原料准备：原料按产品所需比例称量。 混合、搅拌、配制：称量后的原料加入配制罐中，用搅拌器进行搅拌混合，最终配制成各产品。 分装：混合配制完毕后的药剂装入容器中，对其进行密封包装。 入库：包装好后的产品放至仓库内存放。 （2）A栋三楼质控品、校准品生产车间项目 建设内容：项目租用桂林普诺基电子有限公司厂区内A栋三楼。项目装修改造面积1000m2，购置设备86套。生产车间拟建质控品、校准品十万级（部分一万级）洁净生产区、普通生产区、冷库等功能区，主要生产尿液分析仪、血细胞分析仪用质控品、校准品。 主要生产设备： 表2-4 A栋三楼质控品、校准品生产车间项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 用途. 1; 真空冷冻干燥机; 1; 冷冻干燥. 2; 自动灌装机; 1; 分装. 3; 离心机; 3; 离心处理. 4; 生化分析仪; 1; 生化赋值. 5; 蠕动泵; 1; 分装. 6; 分析天平; 1; 称量. 7; 超声清洗箱; 1; 清洗滴瓶. 8; 烘箱; 1; 烘干滴瓶. 9; 分光光度计; 1; 吸光度测试. 原辅材料用量： 表2-5 A栋三楼质控品、校准品生产车间项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 原料名称; 用量/a; 厂内最大储存量; 单位. 1; 尿素; 1000; 500; g. 2; 氯化钠; 15000; 7500; g. 3; 葡萄糖; 5000; 2500; g. 4; 牛血红蛋白; 5; 5; g. 5; 牛血清白蛋白; 4000; 2000; g. 6; 亚硝酸盐; 10; 10; g. 7; 肌酐; 500; 500; g. 8; 抗坏血酸; 500; 500; g. 9; 丙三醇; 2500; 1500; g. 10; 磷酸二氢钾; 1000; 1000; g. 11; 磷酸氢二钠; 20000; 10000; mL. 12; 甲醛; 20000; 10000; mL. 13; 氯化钾; 500; 500; g. 主要产品产量： 表2-6 A栋三楼质控品、校准品生产车间项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; UQ 尿质控液; 2200套/a. 2; 中低阳性浓度尿质控品; 250套/a. 3; 尿液分析仪用校准液; 200套/a. 4; 尿液分析仪用质控液; 200套/a. 5; 尿液化学分析室间质评物; 3000套/a. 6; HQ-A 血红蛋白质控液; 1000套/a. 7; URIT GQ25 血糖试条质控物; 1000套/a. 8; 血细胞分析仪用质控物; 20000支/a. 9; 尿液有形成分分析仪用质控物; 20000瓶/a. 10; 血细胞分析仪用校准物; 5000支/a. 11; 尿液有形成分分析仪用校准物; 5000瓶/a. 生产工艺： 图2-2 A栋三楼质控品、校准品生产车间项目工艺流程及产污工序图 工艺流程简述： ①生产前准备：清洗配制、包装等用到的器具；物料领用并准备到位。该过程会产生容器清洗废水。 ②试剂配置：生产人员按照产品浓度要求，对项目外购的原料试剂按配比进行称量、配置。该过程会产生容器清洗废水。 ③赋值：利用生化分析仪对制剂进行浓度赋值。该过程会产生清洗废水。 ④制剂检验：用分光光度计对制剂进行检验。该过程会产生清洗废水。 ⑤分装、包装：利用蠕动泵和自动灌装机对检验合格的制剂进行分装、包装。该过程会产生清洗废水。 ⑥产品检验：对成品进行外包装检验，检验合格后入库。 ⑦入库：成品入库保存。 3、扩建项目概况 项目名称：桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目 建设单位：桂林优利特医疗电子有限公司 建设地点：桂林市七星区信息产业园D-07号 建设性质：扩建 总投资：400万元 用地面积：6437.32m2 周边环境概况：项目周边主要为园区企业，东面为马王庙，南面为桂林海威科技有限公司，西面为桂林市新鑫投资发展有限公司，北面为桂林市迈特光学仪器有限公司。 4、扩建项目建设内容及规模 项目拟租用桂林普诺基电子有限公司厂区内厂房进行扩建，设置一条尿液分析系统生产线、一条血细胞分析系统生产线及两个配套试剂生产车间和相关研发实验室、生化实验室。项目涉及建筑总占地面积为6437.32m2，其中A栋占地面积1000m2，B栋占地面积1460.32m2，C栋占地面积1000m2，F栋占地面积2977m2。 扩建项目主要建设内容明细详见表2-7。 表2-7 主要建设内容一览表 项目; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 二部：试剂生产，F5研发实验室生产基地; 钢筋混凝土框架结构，租用A栋1楼和3楼，生产全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂，使用建筑面积2000m2。F栋5楼作为研发实验室，使用建筑面积1376.96m2。; 新建. 检测中心; 钢筋混凝土框架结构，租用A栋3楼，针对公司的F3\F4尿液、血液产品进行配套的检测，使用建筑面积878.31m2。; 新建. 一部：试剂车间，C2胶体金生产车间; 钢筋混凝土框架结构，租用B栋1-2楼，C栋2楼，主要生产配套试剂，使用建筑面积3841.04m2。; 新建. C3-4尿液干化学分析系统试剂研发实验室; 钢筋混凝土框架结构，租用C栋3楼4间实验室，1间测试室，4楼整体为生物实验室，主要进行尿液干化学分析系统配套试剂研发级测试评价。使用建筑面积2000m2。; 新建. 生化实验室; 钢筋混凝土框架结构，租用C栋2楼，主要检测产品包括：纯化水、洁净车间环境细菌、菌斑指示剂、氯胺T抑菌凝胶、龋齿指示剂、缝隙封闭糊剂、牙科酸蚀剂、URIT®抑菌膏（I型）、URIT®抑菌凝胶（I型）、氯己定抑菌含漱液、牙科喷砂粉，使用建筑面积约79.60m2。; 新建. 全自动尿液分析系统产品线; 钢筋混凝土框架结构，租用F栋3楼，生产全自动尿液分析。使用建筑面积2401m2。; 新建. 全自动血液分析仪产品线; 钢筋混凝土框架结构，租用F栋4楼，生产全自动血液分析仪。使用建筑面积2977m2。; 新建. 公用工程; 给水系统; 市政给水管网供水。; 新建. 排水系统; 雨水经收集后排入周边雨水管网。; 新建. 生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水、纯化水制备浓水一同接入市政污水管网排入七里店污水处理厂处理。; 依托原有. 供电系统; 供电局统一供电。; 新建. 环保工程; 废气治理; 施工期：对施工扬尘采取洒水降尘的措施; /. 运营期：1.二部试剂配制废气经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放； 2.一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 废水治理; 施工期：施工人员生活污水依托原有项目厕所收集后排入市政污水管网; /. 运营期：生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水一同接入市政污水管网排入七里店污水处理厂处理。; 依托原有. 噪声; 施工期：对高噪声施工设备采取隔声、消声、吸声、防振等措施; /. 运营期：合理布局，厂房隔声，高噪声设备设置减震基座。; 新建. 固废治理; 施工期：施工垃圾、生活垃圾交由环卫部门统一收集清运; /. 运营期：生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运; 新建. 运营期：一般固废暂存间; 依托原有. 运营期：危废暂存间; 依托原有. 5、主要产品情况 本项目产品方案如表2-8所示： 表2-8 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品量; 单位; 备注. 一; 全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂; 532; 万L/年; /. 1; 血细胞分析仪用质控物; 300; L/年; 全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂. 2; 血细胞分析仪用校准物; 300; L/年. 3; 血细胞分析仪用网织红细胞质控物; 300; L/年. 4; 血细胞分析仪用质控物（荧光）; 300; L/年. 5; 血细胞分析仪用质控物（通用）; 150; L/年. 6; 血细胞分析用稀释液; 1600000; L/年. 7; 血细胞分析用鞘液; 480000; L/年. 8; 血细胞分析用溶血剂; 1460000; L/年. 9; （血细胞分析用）清洗液; 1360000; L/年. 10; （尿有形分析用）清洗液; 360000; L/年. 11; 尿液分析用鞘液; 60000; L/年. 二; 全自尿液分析仪与半自动尿分析仪配套试剂; 586; 万筒（盒）/年; /. 1; 尿液分析试纸条（干化学法）; 381; 万筒/年; 全自尿液分析仪与半自动尿分析仪配套试剂. 2; 尿目测试纸条; 199; 万筒/年. 3; 胶体金试纸; 1; 万盒/年. 4; 阴道分泌物分析试纸（干化学法）; 2; 万盒/年. 5; 动物尿试纸条; 3; 万筒/年. 三; 全自动尿液分析系统; 5000; 台; /. 四; 全自动血液分析仪; 15000; 台; /. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 主要生产设备一览表 车间名称; 序号; 设备; 型号; 数量（台）; 备注. 二部：试剂生产; 1; 试剂生产线; 定制; 1; 用于全自动血细胞分析仪配套试剂与全自动尿液分析系统用配套试剂生产. 2; 血球试剂包装生产线; 定制; 1. 3; 智能恒温恒湿箱; HWM-80; 1. 4; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9000; 1. 5; 扁瓶生产线; 大容量5L; 1. 6; 圆瓶生产线; 小容量0.1L-1L; 1. 7; 灌装生产线; 定制; 1. 8; 称重检测剔除机; XT-SW-220; 1. 9; 玻璃反应釜; EXS212-100L; 1. 10; 磁力搅拌器; 08-3G; 1. 11; 蠕动泵; WG600F; 1. 12; 蠕动泵; BT-300F; 3. 13; 条码（标签）打印机; PM43; 1. 14; 超声波清洗机; DL-820E; 1. 15; 真空采血管开帽机; KJMC-1; 1. 16; 蠕动泵; BT300F; 2. 17; 蠕动泵; WG600S; 1. 18; 自动折纸机; ZE-9B/4; 1. 19; 蠕动泵; BT100F-1; 1. 20; 微生物限度检查仪; VSW-6; 1. 21; 蠕动泵; BT50S; 1. 22; 蠕动泵; BT600F; 1. 23; 全钢通风柜; 1800*800*2350; 1. 24; 纯化水系统; 6T; 1. 25; 不锈钢板框过滤器; CRA10C-300mm; 1. 26; 不锈钢多层过滤器; CRA10C-150mm; 1. 27; 试剂配制生产线; 定制; 1. 28; 不锈钢折叠式过滤器; ND-Ф180-20"; 1. 29; 过滤机; PEBC-3; 1. 30; 溶液过滤机; PEBC-3; 1. 31; 配制罐; BC-10T; 2. 32; 洲菱冷却塔; ZLA-15; 1. 33; 灌装机; 100mL~1000mL; 1. 34; 自动涂膜机; BEVS 1811GV; 1. 35; 打印贴标+视觉检测系统; GC- 150; 1. 36; 捆扎机; MH-103B; 2. 37; 星盘式灌装旋盖机; YBL-YGX50定制; 1. 38; 大容量离心机; DD5; 1. 39; DD5大容量离心机; DD5 带4*500ml转子; 1. 40; 卫生级离心泵; YGL-A-3-15-24-F; 1. 41; 卫生级离心泵; SCP-3T/20; 1. 42; 卫生级离心泵; SCP-5T/24; 5. 43; 卫生离心泵; ZSCP-15L-G316L; 1. 44; 不锈钢卫生泵; YGL-A-3-15-24-F; 1. 45; 不锈钢卫生泵; YGL-A-3-15-24-F; 1. 46; 喷码机; V380; 1. 47; 喷码机; V8; 1. 48; 大容量冷冻离心机; DL-6M液晶; 1. 49; 大容量低速常温离心机; L535-1; 2. 50; 电磁铝箔封口机; 1500A; 1. 51; 液体搅拌机; 51RPM; 1. 52; 自动折盖封箱机; MH-FJ-3A; 1. 53; 喷码机; SA-GC-E4; 1. 54; 自动折纸机; ZE-8B14; 1. 55; 纸箱贴标机; XT-100A; 1. 56; 立式真空干燥箱; BW-ZK777L; 1. 57; 冷库; 2~8℃; 1. 58; 封口机; QLF-1680; 1. 59; 喷码机; S5000; 1. 60; 半自动试管热压封口机; 定制; 1. 61; 自动开箱机; CF-20TN; 1. 62; 电磁感应铝箔封口机; DG-600D; 1. 二部：F5研发实验室生产基地; 63; 纯化水系统; 2T/H; 1; 用于全自动血细胞分析仪配套试剂研发. 64; 小型超滤系统; pellicon; 1. 65; 超纯水一体化系统; MING-CHE 24UV; 1. 66; 超纯水机; Milli-Q IQ7000; 1. 67; 大龙顶置搅拌器; OS20-pro; 1. 68; 置顶式搅拌器套装; OS40-Pro; 2. 69; 生物安全柜; BSC-1000 ⅡB2; 1. 70; 洁净工作台; SW-CJ-2FD; 1. 71; 台式高速毛细管离心机; TGM12; 1. 72; 台式冷冻离心机; 3K15; 1. 73; 水浴恒温振荡器; SHZ-A(A); 1. 74; 智能型高效离心机; JXN-26; 1. 75; 毛细管离心机; TGM12; 1. 76; 超声波细胞破碎仪; X0-1800D; 1. 77; 生物安全柜; BSC-1004 ⅡB2; 1. 78; 超净台; BBS-SSC; 1. 79; 生物反应器; BioFlo320; 1. 80; 恒温恒湿培养箱; HWM-258; 1. 81; 冷光源人工气候箱; RXM-168B; 1. 82; 超声波粉碎机; XC-CD1200; 1. 83; 数显恒温水浴锅; HH-S24; 1. 检测中心; 1; 步入式高低温湿热试验箱; HRT4008F; 1; /. 2; 可程式恒温恒湿试验箱; XB-OTS-1000B-B; 1. 3; 高低温快变试验箱; HLT408Q-5; 1. 4; 高低温湿热试验箱; GDS410; 1. 5; 高低温湿热试验箱; HRT410P; 1. 6; 高低温低气压试验箱; TET410Y; 1. 7; 可编程变频电源; SI-3; 1. 8; 气动式冲击碰撞试验台; QCP-600; 1. 9; 压电式PE加速度计; 222A25; 1. 10; 压电式加速度计（PE）; YMC2106C; 1. 11; 电动振动试验系统; DC-2200-26; 1. 12; 压电式加速度计（PE）; YMC2106C; 1. 13; 压电式加速度计（PE）; YMC2106C; 1. 14; 汽车模拟运输试验台; QJ-500; 1. 15; 数字万用表; FLUKE 17B+; 1. 16; 数显卡尺; 0-200mm; 1. 17; USB型温湿记录仪; Cos-03; 1. 18; USB型温湿记录仪; Cos-03; 1. 19; USB型温湿记录仪; Cos-03; 1. 20; 电导率仪; DDS-307A; 1. 21; 空盒气压表; DYM3; 1. 22; 空盒气压表; DYM3; 1. 23; 跌落试验机; DLJ-300; 1. 24; 加速度传感器; GS-3AT; 1. 25; 振动（正弦）试验金属件; QCM26; 1. 26; 恒定湿热试验测试盒; QCM52; 1. 27; 除湿机; OJ-1586E; 1. 28; 除湿加湿一体机; CJST-120LC; 1. 29; 可编程交流电源; EAL-5030; 1. 30; 温度记录仪; GL840; 1. 31; 热电偶线; TT-K-30-SLE-BULK; 1. 32; USB型温湿度记录仪; COS-03; 1. 33; 空盒气压表; DYM3; 1. 一部：试剂车间，C2胶体金生产车间; 1; 尿试纸旋盖封口装盒包装生产线; XT-100; 1; /. 2; 尿试纸全自动滚切装筒机; 定制; 1. 3; 1V系列产品自动放料贴标与现有装盒机连线设备; 1. 4; 小型自动化滚切合拢设备; 自制V系列产品分切装筒; 1. 5; 1v尿试纸自动放料滚切刀; 1V; 1. 6; 滚切机; 5mm; 1. 7; 尿试纸自动贴条机; 自制; 1. 8; 复合机; 03; 1. 9; 复合机; 04; 1. 10; 自动封切包装机; 定制全封式; 1. 11; 复合机; 自制; 1. 12; 横式背封包装机; FD-390SIII/B/BS; 1. 13; 激光喷码机; BW-FX30W; 1. 14; 飞行在线CO2激光喷码机; BW-FXC30W; 1. 15; 飞行在线CO2激光喷码机; BW-FXC30W; 1. 16; 视觉卷料紫外激光打标机; BW-UV-3W; 1. 17; 激光机; C-T30S; 1. 18; 喷码机; S5000; 1. 19; 转轮除湿机; USD-80D; 1. 20; 组合空调机组; TAC1013CHW-S; 1. 21; 组合空调机组; TBC1619CHW-S; 1. 22; 组合空调机组; TAC0710CHW-S; 1. 23; 风冷模块机主; TAC201XH-S; 1. 24; 风冷模块机主; TAC201XH-S; 1. 25; 风冷模块机主; TAC201XH-S; 1. 26; 风冷模块机主; TAC201XH-S; 1. 27; 风冷模块机主; TAC201XH-S; 1. 28; 封口机; KS-300; 1. 29; 尿试纸旋盖封口装盒包装生产线; XT-100; 1. 30; 尿试纸全自动滚切装筒机; 定制; 1. 31; 1V系列产品自动放料贴标与现有装盒机连线设备; 1. 32; 小型自动化滚切合拢设备; 自制V系列产品分切装筒; 1. 33; 1v尿试纸自动放料滚切刀; 1V; 1. 34; 滚切机; 5mm; 1. 35; 尿试纸自动贴条机; 自制; 1. 36; 复合机; 03; 1. 37; 复合机; 04; 1. 38; 自动封切包装机; 定制全封式; 1. 39; 尿试纸分切复卷机; 5mm; 1. 40; 外抽式真空包装机; SC-800A; 1. 41; 裁切机; 01; 1. 42; 裁切机; 02; 1. 43; 贴合分切机; HX-650FQ; 1. 44; 外抽式真空包装机; SC800A; 1. 45; 大功率搅拌机; 自制; 1. 46; 自动化原纸卷料设备; 自制; 1. 47; 自动化原纸卷料设备; 自制; 1. 48; 恒温水浴箱; HH-70; 1. 49; 搅拌机; 自制; 1. 50; 大功率恒温磁力搅拌器; DJ-1; 1. 51; 雷弗蠕动泵; BT600F/YZ15; 1. 52; 载带清洗机; 自制; 1. 53; 原纸烘道; 定制; 1. 54; B2组合式空调处理机组; 1. 55; B2原纸烘道; 定制; 1. 56; 转轮除湿机空调机组; ZCB-18000; 1. 57; 转轮除湿机空调机组; ZCB-15000; 1. 58; 磁力搅拌器; 99-1A; 1. 59; 磁力搅拌器; HJ-4A; 1. C3-4尿液干化学分析系统试剂研发实验室; 1; TCL空调; 天井机; 9; /. 2; TCL空调; KF-25GW/CQ33; 1. 3; 澳柯玛560H展示柜; 650H; 1. 4; 澳柯玛顶开式冷冻箱; BD-480L（480L）; 1. 5; 冰柜; BD-1188; 1. 6; 超纯水机; LK-S01-20; 1. 7; 超声波发生器（大）; (订制)X1-M-V; 1. 8; 超声波清洗机; TEA-1012; 1. 9; 超声波细胞粉碎机; XL-CD1200; 1. 10; 超声波细胞粉碎机(小型); XC-CD; 1. 11; 川岛除湿机; DH-8168C; 1. 12; 磁力加热搅拌器; 78-1型; 1. 13; 磁力搅拌器; 1. 14; 磁力搅拌器; MS-H280-Pro套装; 1. 15; 大功率恒温磁力搅拌器; DJ-1; 1. 16; 单室真空包装机; DZ-500型; 1. 17; 电热鼓风干燥箱; 101A-2E; 1. 18; 电热鼓风干燥箱; CS101-2AB(300℃); 2. 19; 电热鼓风干燥箱; DHG-9140A; 1. 20; 电热恒温水浴锅; H.H.S11-4; 1. 21; 电热恒温水浴锅; DK-S24; 1. 22; 电热恒温水浴锅; H.H.S11-4D; 1. 23; 顶置式搅拌器; OS40-POd; 1. 24; 多头磁力加热搅拌器; HJ-6; 1. 25; 高速冷冻离心机; TG21KR; 1. 26; 格力空调; KF-35GW/K（35356）D2-N5; 1. 27; 格力空调; 天井机; 1. 28; 格力空调; KFR-35G(35556)E3C-N2(A); 1. 29; 光波电磁炉; H21-HST2103; 1. 30; 海尔冰箱; BCD-258WDVLU1; 1. 31; 海尔冰箱; BCD-572WDENU1; 1. 32; 海尔冰箱; BCD-186KB; 1. 33; 恒温磁力搅拌器; S40-PRO; 1. 34; 恒温恒湿试验箱; EH-010R; 1. 35; 恒温水浴锅; DK-S4; 1. 36; 惠绫冷柜; BD-508; 1. 37; 加湿器; /; 1. 38; 洁净工作台; SW-CJ-1D; 1. 39; 洁净工作台（桌面）; VD-650-V; 1. 40; 精密手动压力机; J03-0.3A; 1. 41; 雷弗蠕动泵; BT600F/YZ15; 1. 42; 离心机; D2012 plus; 1. 43; 离心机; TGL-16M; 1. 44; 立式冰箱; 海尔HYC-310A; 1. 45; 美的光波电磁炉; H21-HST2103; 1. 46; 美菱低温冰柜; DW-FW 251（-40℃）; 1. 47; 容声冰箱; BCD-529WD11HP; 1. 48; 生化培养箱; LRH-250A; 2. 49; 生化培养箱; LRH-70; 1. 50; 生物安全柜; BSC-1500ⅡB2-X; 1. 51; 生物安全柜; HR40-ⅡB2; 1. 52; 试剂条切断机; 4号机 4mm; 1. 53; 试纸条孵育器; Femdetection&#174;系列; 1. 54; 试纸条切断机; 5MM; 1. 55; 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅; SYQ-DSX-180A; 1. 56; 数控摇床; TS-211B; 1. 57; 四联磁力加热搅拌器; CJJ-931; 1. 58; 四联磁力搅拌器; CJJ-931; 1. 59; 四头加热数显磁力搅拌器; HJ-4A; 1. 60; 微波加热炉 National; NN-5208; 1. 61; 微量振荡器; MH-I; 1. 62; 夏普冰箱; BCD-225WBJ; 1. 63; 夏普冰箱 SHARP; BCD-226WB; 1. 64; 小天鹅洗衣机; TB60-1088G; 1. 65; 星星立式冷藏陈列柜; LSC-268CW; 2. 66; 漩涡混匀仪; MX-S; 2. 67; 循环水式真空泵; SHZ-DⅢ; 1. 68; 药品柜; 590*460*890; 1. 69; 医用低温保存箱; BDF-86V158; 1. 70; 医用冷藏保存箱; 中科都菱MPC-5V316; 2. 生化实验室; 1; 通风柜; SJ-TFG-18; 1. 2; 干燥培养两用箱; PH-140A; 1. 3; 干燥培养两用箱; PH-240A; 1. 4; 立式压力蒸汽灭菌器; LS-75HD; 1. 5; 生化培养箱; LRH-250; 1. 6; 霉菌培养箱; MJ-250-I; 1. 7; 超净工作台; SW-CJ-1FD; 1. 8; 生物安全柜; BHC-1300ⅡA2; 1. 9; 转轮除湿空调机组; ZCS-800; 1. 10; 不锈钢多联过滤系统; ZKB-1A; 1. 11; 美的挂壁空调; KFR-32GW DY-V2(E2); 1. 12; 海尔冰箱; BCD-539WT; 1. 13; 立式压力蒸汽灭菌器; LDZH-100KBS; 1. 14; 电子天平; JA5003N; 1. 15; 电导率仪; DDSJ-308F; 1. 16; 电炉; DK-98-Ⅱ; 1. 全自动尿液分析系统产品线; 1; 回板总装线; 14600mm*970mm*1500mm; 1; /. 2; 循环总装线; 6280mm*1600mm*1300mm; 1. 3; 计数池洁净除水设备; NSTP0101; 1. 4; 自动裁管机; MRD-100S皮带送料定制型; 1. 5; 双人非标超净工作台; YJ-HS; 1. 6; 加温风柜（高温老化室; TZK032; 1. 7; 中科美菱冰柜; YC-300L; 1. 8; 医用低温冰箱; YC-525L（中科美菱）; 1. 9; 自动焊接机; 150W; 1. 10; 5匹定频天花机; KFR120TW/(12550S)NhCa-3; 21. 全自动血液分析仪产品线; 1; 单件流组装调试流水线; 2; /. 2; 螺杆式空压机; SCR20M-10bar; 1. 3; 1000L纯化水设备; PWMCSDROE-1000I; 1. 4; 自动裁管机; MRD-100S皮带送料定制型; 1. 5; 双人非标超净工作台; YJ-HS; 1. 6; 加温风柜（高温老化室; TZK032; 1. 7; 中科美菱医用冷藏箱; YC-525L; 2. 8; 电热恒温培养箱; HH-B11-BS-II; 1. 9; 超声波清洗机; TEA-2060T; 1. 10; 格力空调 KFR-120LW; KFR120TW/(12550S)NhCa-3; 21. 11; 全自动喷淋清洗机; D1000; 1. 12; 升降平台; DPS-800; 1. 13; 即时打印贴标机; DS-805; 1. 14; 全自动点胶机; 1. 15; 气密检测仪; KY-230-MF; 1. 16; 即时打印贴标机; DS-805E; 1. 17; 气密性检测仪; BYC-322; 1. 7、主要原辅材料 项目原辅材料及用量详见表2-10。 2-10 原辅材料及用量表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 一、全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂. 1; 五水棉子糖; 10000; g; 生产用. 2; 腺嘌呤硫酸盐; 2000; g. 3; 硫酸卡那霉素; 3000; g. 4; 氯霉素; 3000; g. 5; 氨苄青霉素钠; 2000; g. 6; 牛血清白蛋白BSA; 20000; g. 7; 皂素; 2000; g. 8; 戊二醛; 1000; mL. 9; 磷酸氢二钠; 20000; g. 10; 柠檬酸AR; 20000; g. 11; 丙三醇（甘油）; 5000; mL. 12; 磷酸二氢钠，二水; 20000; g. 13; 磷酸二氢钾; 20000; g. 14; 磷酸氢二钠，十二水; 20000; g. 15; 二甲基亚砜; 5000; mL. 16; 无水葡萄糖; 50000; g. 17; 十二烷基-β-D-麦芽糖苷（99%）; 20; g. 18; 氯化钠; 100000; g. 19; 吡啶硫酮钠（40%）; 205507; g. 20; 磷酸二氢钠（含二水）; 23403; g. 21; 磷酸二氢钾; 11622; g. 22; 磷酸氢二钠（十二水）; 165976; g. 23; N-三（羟甲基）甲基-3-氨基丙磺酸; 146029; g. 24; 羟乙基六氢均三嗪; 37384; g. 25; 硼砂（十水四硼酸钠）; 927492; g. 26; 十二烷基硫酸钠; 81958; g. 27; 十四烷基三甲基溴化铵; 42879; g. 28; 十六烷基三甲基溴化铵; 30144; g. 29; 三羟甲基氨基甲烷; 272984; g. 30; 聚氧乙烯月桂醚; 1316385; g. 31; 乙醇胺; 1167975; g. 32; 乙二胺四乙酸二钠; 978240; g. 33; 盐酸羟胺; 40726; g. 34; 聚乙二醇400/CP; 280500; g. 35; 乙二醇苯醚; 280500; g. 36; 无水硫酸钠; 18851500; g. 37; 氯化钠; 17850780; g. 38; 硫酸（98%）; 960000; g. 39; 盐酸（37%）; 693000; g. 40; 曲拉通/亚科，西宝; 2685; g. 41; 次氯酸钠; 576000; g. 42; DMDMH防腐剂; 541500; g. 43; 硼酸; 2415000; g. 44; 氯化钾; 54000; g. 45; 十二烷基三甲基氯化铵; 1350; g. 46; 磷酸氢二钾（含三水）; 1780500; g. 47; 咪唑; 2250000; g. 48; Proclin300; 1177500; g. 49; 草酸钾; 1380000; g. 50; 聚乙二醇6000; 1140000; g. 51; 无水乙醇AR（1975g一瓶）; 40000; g; 研发用. 52; QuaCell® CHO CD04培养基; 12000; ml. 53; 蛋白检测通用试剂原料R1; 7500; ml. 54; 蛋白检测通用试剂原料R1; 5000; mL. 55; 柠檬酸三钠AR; 4000; g. 56; QuaCell® CHO Feed02补料20231200343; 3000; ml. 57; 壹科繁胎牛血清（澳洲进口）; 2500; mL. 58; 柠檬酸; 2500; g. 59; 氯化镁AR; 1500; g. 60; 乙二醇/AR500ml; 1500; ml. 61; 胎牛血清（四季青）20231200840; 1000; ml. 62; 无水硫酸钠; 1000; g. 63; 血细胞分析仪用质控物（荧光原理）; 1000; ml. 64; CD CHO 培养基; 1000; ml. 65; 血细胞分析用溶血剂（M-52DIFF）; 500; ml. 66; 胎牛血清（YKF）; 500; ml. 67; 无水氯化钙; 500; g. 68; 硼酸; 500; g. 69; C反应蛋白检测试剂原料; 500; ml. 70; 三羟甲基氨基甲烷（TRIS）; 500; g. 71; 氯化铁，六水; 500; g. 72; 牛莎PC-300抑菌剂; 400; ml. 73; 山东卓越血细胞分析仪用质控物; 200; ml. 74; 纳米羧基胶乳微球（PS6016）; 200; ml. 75; 血细胞分析用溶血剂（M-52LH）; 100; ml. 76; 胶乳微球（JSR）; 100; ml. 77; 牛莎BND-99; 100; g. 78; CRP单克隆抗体; 800; mg. 79; SAA重组单克隆抗体; 600; mg. 80; CRP重组单克隆抗体; 100; mg. 81; 网织红次染料; 50; mg. 二、全自尿液分析仪与半自动尿分析仪配套试剂. 1; 无水乙醇; 15000; L; /. 2; 乙二胺四乙酸二钠; 30000; g; /. 3; 曲拉通X-100; 5000; mL; /. 4; 吐温20; 5000; mL; /. 5; 明胶; 5000; g; /. 6; 聚乙烯醇1788; 1000; g; /. 7; 羟乙基纤维素; 1000; g; /. 8; 羧甲基纤维素钠; 1000; g; /. 9; 2,6-二氯靛酚水合物; 1000; g; /. 10; 5-磺基水杨酸; 5000; g; /. 11; 4-甲氧苯重氮四氟硼酸盐; 1000; g; /. 12; 柠檬酸钠; 25000; g; /. 13; 三羟基氨基甲烷Tris; 25000; g; /. 14; 滤纸; 5000; 卷; /. 15; 双面胶; 5000; 卷; /. 16; 铝箔袋; 8000; 个; /. 17; PE袋; 8000; 个; /. 18; PET基片; 90000; KG; /. 19; 塑料筒; 5860000; 个; /. 20; 不干胶标签; 6000000; 张; /. 21; 小盒; 3860000; 个; /. 22; 中盒; 386000; 个; /. 23; 纸箱; 60000; 个; /. 24; 透明胶; 1000; 卷; /. 三、全自动尿液分析系统. 1; 全自动尿液分析系统配件; 5000; 套; /. 四、全自动血液分析仪. 1; 全自动血液分析仪配件; 15000; 套; /. 五、生化实验室用品. 1; 高锰酸钾; 0.3; g; /. 2; 硫酸; 500; mL; /. 3; R2A琼脂; 250; g; /. 4; 胰酪大豆胨琼脂培养基; 2000; g; /. 5; 营养琼脂培养基; 1000; g; /. 6; 沙氏琼脂培养基; 1000; g; /. 7; 乳糖胆盐发酵管培养基; 500; g; /. 8; SCDLP培养基; 500; g; /. 9; 溴化十六烷基三甲胺琼脂培养基; 500; g; /. 10; 葡萄糖肉汤培养基; 500; g; /. 主要原辅材料说明： （1）无水乙醇：指纯度高于99.5%、几乎不含水分的乙醇，化学式为C2H6O，结构简式为C2H5OH。作为一种基础的大宗化学品和优良溶剂，无水乙醇在常温常压下为无色透明液体，具有特殊刺激性气味，易挥发、易燃烧，可与水及多数有机溶剂混溶。 （2）丙三醇：又名甘油，是一种有机化合物，化学式为C3H8O3，是一种简单的多元醇化合物。它是一种无色无臭有甜味的黏性液体，无毒。甘油主链存在于被称为甘油酯的脂质中。 （3）次氯酸钠：是一种常见且应用广泛的次氯酸盐，易溶于水，次氯酸钠不稳定，见光或受热均易分解，因此在日常生活以及工业生产中多以溶液形式存在。 （4）硫酸：是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶。通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种无机强酸，能和绝大多数金属发生反应，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 （5）聚乙二醇：聚乙二醇是一种高分子聚合物，化学式是HO(CH2CH2O)nH，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组分有良好的相溶性。 （6）磷酸二氢钾：一种无机盐类化合物，化学式为KH2PO4，相对分子量为136.09。外观为无色四方晶体或白色粒状粉末，密度为2.338g/cm3，熔点为252.6℃，易潮解，溶于水，水溶液呈弱酸性，不溶于乙醇。 （7）硼酸：一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，微溶于冷水，易溶于热水、甘油和乙醇。是一种弱一元酸，酸性强于碳酸。 （8）曲拉通：成分为聚氧乙烯-8-辛基苯基醚，又称为聚乙二醇对异辛基苯基醚，浅黄色或无色粘稠液体，几乎无气味。 （9）磷酸氢二钠：又名磷酸一氢钠，化学式为Na2HPO4，是磷酸生成的钠盐酸式盐之一。它为易潮解的白色粉末，可溶于水，水溶液呈弱碱性。 （10）盐酸：氯化氢（HCl）的水溶液，盐酸为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。 （11）柠檬酸：又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2014）、调味剂和螯合剂。 （12）乙二胺四乙酸二钠：又叫作EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，它有六个配位原子，形成的配合物叫作螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。乙二胺四乙酸二钠为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。 （13）聚乙二醇6000：是以环氧乙烷和水缩聚而成的化学物质，分子式为HO(CH₂CH₂O)ₙH，其中n代表氧乙烯基平均数，属于美国药典USP标准品。常温下呈白色蜡状固体薄片或颗粒状粉末，具有轻微特殊气味，易溶于水或乙醇，在乙醚中不溶。 （14）无水葡萄糖：是一种不含结晶水的单糖，化学式为C6H12O6。为白色结晶或粉末，无臭、味甜，密度约1.6 g/cm3，沸点527.1℃。由玉米淀粉多次加工结晶制成，在水中易溶，乙醇中微溶。 （15）牛血清白蛋白BSA：是牛血清中的一种球蛋白，包含607个氨基酸残基，分子量为66.446KDa，等电点为4.7。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用。 （16）磷酸氢二钠，十二水：是一种无机化合物，化学式为Na2HPO4·12H2O，为白色结晶性粉末，易溶于水，不溶于乙醇，主要用作食品添加剂。 （17）氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。它的稳定性比较好，其水溶液呈中性。 （18）吡啶硫酮钠（40%）：化学式C5H4NOSNa，是一种防霉抗菌化合物，别称吡硫霉净、奥麦丁钠。纯品为白色或类白色粉末，易溶于水和乙醇，常配制成40%液剂，在碱性或中性环境下稳定。该化合物在医药工业中用于抗真菌药物原料。 （19）硼砂（十水四硼酸钠）：是一种无机化合物，化学式为Na2B4O7·10H2O。分子量381.372。呈白色或无色晶体或粉末，略带甜和咸味，空气中易失去结晶水而风化为白色粉末。 （20）三羟甲基氨基甲烷：又称氨丁三醇，分子式为C4H11NO3，白色结晶或粉末。熔点171-172℃ ，沸点219-220℃ /1.3kPa，溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯、不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性。 （21）乙醇胺：是一种有机化合物，化学式为C2H7NO。能与水、乙醇和丙酮等混溶，微溶于乙醚和四氯化碳 （22）乙二胺四乙酸二钠：又叫作EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，它有六个配位原子，形成的配合物叫作螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。它是一种重要的螯合剂，能螯合溶液中的金属离子。防止金属引起的变色、变质、变浊和维生素C的氧化损失，还能提高油脂的抗氧化性。 （23）聚乙二醇400/CP：为环氧乙烷和水开环聚合而成的混合物。分子式以HO(CH2CH2O)nH表示，其中n代表氧乙烯基的平均数。为无色或几乎无色的黏稠液体；略有特臭。在水或乙醇中易溶，在乙醚中不溶。 （24）乙二醇苯醚：是一种有机化合物，分子式为C8H10O2，可由乙二醇及苯酚醚化而合成。无色微黏性液体，有芳香气味，微溶于水，易溶于乙醇和氢氧化钠。 （25）无水硫酸钠：化学式为Na2SO4，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。 （26）DMDMH防腐剂：1，3—二羟甲基—5，5—二甲基乙内酰脲（DMDMH）是一种新型广谱高效防腐抗菌剂。纯品为近乎无色的晶体，易溶于水、甲醇。 （27）磷酸氢二钾（含三水）：磷酸氢二钾，化学式K2HPO4，分子量174.18，CAS号7758-11-4，是一种无机化合物。外观呈白色结晶或无定形粉末，密度2.44g/cm³，熔点340℃，沸点158℃（760mmHg），易溶于水（20℃水溶解度1600g/L），水溶液呈微碱性，微溶于醇，具有吸湿性。磷酸氢二钾三水合物，是一种无机化合物，化学式为K2HPO4·3H2O，主要用于配制缓冲液，也可用作抗菌素培养基中的营养剂。 （28）咪唑：分子式为C3H4N2，是一种有机化合物，是二唑的一种，是分子结构中含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物。咪唑具有酸性，也具有碱性，可与强碱形成盐，为白色或黄色结晶性粉末，有氨气味，易溶于水、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶；微溶于苯，极微溶于石油。 （29）Proclin300：是一种专用于体外诊断试剂（IVD）的高效水溶性防腐剂，能广谱抑制细菌、真菌和酵母菌等微生物生长，具有低毒、兼容性好等特点，可替代硫柳汞、叠氮钠等传统防腐剂。 （30）草酸钾：一种有机钾盐，分子式为K2C2O4。性质与水合物类似，具有还原性。饱和溶液有弱碱性。有强腐蚀性，误食会引起消化道充血和糜烂 。通过将碳酸钾放入热草酸溶液中至溶液对酚酞显弱碱性时，结晶得草酸钾一水合物，再加热至160℃脱水变不透明而得。 8、总平面布置 本项目租用桂林普诺基电子有限公司A栋1、3楼并扩建3楼，B栋1-2楼，C栋2-4楼，F栋3-5楼，设置一条尿液分析系统生产线、一条血细胞分析系统生产线及两个配套试剂生产车间和相关研发实验室、生化实验室。A栋位于厂区西北角，设置二部试剂生产、检测中心，B栋位于中部偏北，设置一部试剂车间，C栋位于东北角，设置一部胶体金生产车间、尿液干化学分析系统试剂研发实验室、生化实验室，F栋位于东南角，设置全自动尿液分析系统产品线、全自动血液分析仪产品线。项目采用钢筋混凝土结构工业厂房，使工业场地占地面积小、生产工艺流畅，项目总平面布置见附图2。 9、公用工程 （1）给水：项目用水来源于市政给水管网供给。 （2）排水：本项目排水系统采用“雨污分流”排水体制。雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水、纯化水制备浓水一同接入市政污水管网排入七里店污水处理厂处理。 （3）供电：项目供电来自城市电网，供电有保障。 10、劳动定员 本项目新增员工225人，不在厂区食宿，实行一班制，每班8小时，年工作时间288天。 11、水平衡 本项目用水主要生活用水和生产用水。 （1）生活用水 本项目新增员工225人，年工作时间288天，不在厂区住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按50L/人·天计算。生活用水量为11.25m3/d，3240m3/a。生活污水排放系数取0.8，则生活污水量为9m3/d（2592m3/a）。 （2）生产用水 1）试剂配制用水 项目生产车间配制试剂需用少量的纯化水，根据建设单位提供资料，试剂配制用水量约为14.4t/a。 2）清洗用水 项目生产车间配制试剂使用的试剂配制容器具清洗及生产设备清洗需要用水，根据建设单位提供资料，清洗时需用纯化水4m3/d，项目年工作288天，则清洗用水量为1152t/a。废水量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为921.6t/a。 3）实验室用水 项目生化实验室纯化水易氧化物检测、试剂和培养皿配制灭活过程需要用水，根据建设单位提供资料，年水消耗量约26t/a。废水量按用水量的80%计，则实验室废水产生量为20.8t/a。 4）纯化水制备用水 本项目生产用水均为纯化水，在厂内采用纯化水设备制取，其制取效率为75%，项目年使用纯化水1192.4t/a，产生的浓水约397.5t/a，则纯化水制备新鲜水用水量为1589.9t/a。 5）喷淋塔用水 项目拟采用喷淋塔+活性炭作为废气污染处理措施，根据建设单位提供资料，喷淋塔循环用水量约为10m3，喷淋水损耗后及时补充，补充水量约为循环水量的5%，即0.5m3/d（144m3/a），喷淋水饱和后定期更换，一个月更换一次，更换量为10m3/次，则喷淋塔新鲜水用量为264m3/a，产生废水量为120m3/a，废水经中和处理后依托原有厂区污水处理站处理达标后后排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。 综上，本项目新鲜水用水总量为5093.9m3/a，生活污水排放量为2592m3/a，纯化水制备产生的浓水排放量为397.5m3/a，生产废水排放量为1062.4m3/a。生产废水依托厂区原有污水站处理达标后，与生活污水、纯化水制备浓水一同接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理。 图2-3 本项目水平衡图 t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 项目建设期为5个月，租用现有厂房装修与安装设备。施工期施工流程及产污节点图如图2-4： 图2-4 施工期施工流程及产污环节图 营运期： 1、二部（试剂生产）：全自动血细胞分析仪配套试剂及尿液分析系统用配套试剂研发及生产 图2-5 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 研发工艺仅为称量—试剂配制—检测，生产工艺包含全流程。 （1）称量：生产人员按照全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂的产品质量要求，对外购的原料进行准确称量。该过程会产生废弃的外包装材料等固废和噪声污染。 （2）试剂配制：将称好的物料倒入装有纯化水的试剂配制中，将物料与纯化水搅拌混合均匀，不需加温、加压，无化学反应发生。试剂配制会产生少量挥发废气，设备清洗会产生清洗废水。 （3）检测：利用紫外线分光分析仪/冰点渗透压计/酸度计/血细胞分析仪/尿液分析系统等仪器对配制好的试剂进行检测，确定各类血细胞分析仪用配套试剂及尿液分析系统用配套试剂的生产参数。 （4）分装、贴标：通过自动灌装机将试剂分装至试剂瓶中（项目使用的试剂瓶为免洗试剂瓶，无试剂瓶清洗废水产生）；将产品标签贴于试剂瓶上。该过程会产生少量的废弃外包装等固废和噪声污染。 （5）装盒、检查：通过人工将适量的试剂瓶放于试剂盒内，并核对产品信息，无误后将试剂盒包装入库。 2、一部（试剂车间）：全自尿液分析仪与半自动尿分析仪配套试剂 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）称量：生产人员按照全自尿液分析仪与半自动尿分析仪试剂的产品质量要求，对外购的原料进行准确称量。该过程会产生废弃的外包装材料等固废和噪声污染。 （2）试剂配制：将称好的物料倒入装有纯化水的试剂配制中，将物料与纯化水搅拌混合均匀，不需加温、加压，无化学反应发生。试剂配制会产生少量挥发废气，设备清洗会产生清洗废水。 （3）检测：利用全自动尿液分析仪/半自动尿液分析仪/酸度计对配制好的试剂进行检测，确定各类制剂复核生产工艺参数。 （4）浸制：浸制过程在密闭设备中进行，将滤纸装入设备，使用蠕动泵将配制好的制剂泵入工装盘内浸制滤纸，经过浸液的滤纸通过载带进入烘道进行烘制。 （5）收卷：通过烘道烘制浸液的滤纸形成原纸成品进行收卷。该过程会产生废边角料和噪声，设备清洗会产生清洗废水。 （6）分切、复卷：原纸分切复卷主要过程是将300mm宽原纸与双面胶贴合后，分切成54盘5mm盘料或64盘4mm盘料。该生产过程会产生废边角料和噪声。 （7）分装、贴标：将规定装量的试纸条装入塑料筒内，旋盖封口后贴标签、装盒、装箱。该过程会产生少量的废弃外包装等固废和噪声污染。 （8）装盒、检查：通过人工将适量的试剂瓶放于试剂盒内，并核对产品信息，无误后将试剂盒包装入库。 3、尿液干化学分析系统配套试剂研发和测试 图2-7 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）称量：研发人员按照尿液分析系统用配套试剂的产品质量要求，对外购的原料进行准确称量。该过程会产生废弃的外包装材料及擦拭用的棉花或者滤纸和噪声污染。 （2）试剂配制：将称好的物料倒入装有纯化水的试剂配制中，将物料与纯化水搅拌混合均匀，该过程在通风环境进行，不需加温、加压，无化学反应发生。设备清洗会产生清洗废水。 （3）样品测试：利用尿液分析系统等仪器对配制好的试剂进行检测，确定各类研发制剂的性能是否达到预期的性能要求，检测后的样品属于固体废物，同时仪器会产生液体的废物。 4、生化实验室：纯化水检测 图2-8 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 用取样瓶从车间用水口取样，分别进行理化和微生物检测。其中理化项目包括：性状、电导率、易氧化物。微生物检测培养5天后，将培养皿进行高温灭活处理。该过程产生少量的设备清洗废水和固体废物。 5、生化实验室：微生物检测 图2-9 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 各产品微生物检测流程类似，主要检测产品包括洁净车间环境细菌、菌斑指示剂、氯胺T抑菌凝胶、龋齿指示剂、缝隙封闭糊剂、牙科酸蚀剂、URIT®抑菌膏（I型）、URIT®抑菌凝胶（I型）、氯己定抑菌含漱液、牙科喷砂粉。检验员在实验室配制培养皿，根据不同产品检验工艺文件，进行采样/接种，然后将样品进行恒温32℃培养5天。培养结束计数后的培养皿进行高温灭活处理。该过程产生少量的设备清洗废水和固体废物。 6、全自动血液分析仪与全自动尿液分析系统制造 图2-10 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）物料测试：采购符合医疗器械行业标准的零配件等原物料。进入物料测试环节，通过外观检查、性能测试、材质分析等，筛选出合格物料，不合格物料退回厂家处理。该过程会产生噪声污染。 （2）部件装配：以螺钉紧固方式将外购零配件进行组装，该过程会产生噪声污染。 （3）部件调试：对每个功能模块进行单独调试，验证其性能是否达标（如液路模块的流速精度、电路模块的信号稳定性、光学模块的检测灵敏度）。该过程会产生噪声污染。 （4）整机总装：将所有功能模块组装成完整设备，完成管路连接、电路集成、机械结构固定等。该过程会产生废弃外包装等固废和噪声污染。 （5）总装检验：对整机进行初步功能检测，如各模块协同运行是否正常、外观是否符合设计规范等。 （6）整机初调：利用专业仪器检测设备的电气安全等性能，同时调试设备的核心功能。该过程会产生少量设备调试废液和噪声污染。 （7）老化：让设备在模拟满负荷运行状态下持续工作12小时，检验设备的长期稳定性。该过程会产生噪声污染。 （8）老化后调试：老化后再次精细调试设备性能，确保经长时间运行后仍满足精度、稳定性要求。该过程会产生少量设备调试废液和噪声污染。 （9）出厂检验：按照相关标准的出厂检验规程对设备的所有功能、性能、安全性进行全面检测，包括样本检测精度、重复性、交叉污染率、电气安全等。 （10）包装、检验：对合格设备进行防护包装，并检查包装是否完好、标识是否齐全准确。该过程会产生固体废物。 （11）入库：包装检验合格后，设备进入成品库待售。 施工期主要污染工序如下： 表2-11 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 产生环节; 污染物; 主要污染因子. 废气; 运输汽车及施工动力设备; 汽车尾气; 颗粒物、CO、NOX、THC、VOCs. 废水; 员工生活; 生活污水; pH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量. 噪声; 设备安装; 机械设备; 设备机械噪声. 固废; 施工过程; 施工垃圾; 边角料等. 施工人员; 生活垃圾; 生活垃圾. 营运期主要污染工序如下： 表2-12 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 产生环节 部; 污染物; 主要污染因子. 废气; 生产过程; 二部试剂配置废气; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物. 一部试剂配置废气; 挥发性有机物. 厂界废气; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度. 废水; 员工生活; 生活污水; pH值、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量. 生产过程; 生产废水. 噪声; 生产过程; 生产设备; 设备运行噪声. 固废; 生产过程; 一般固体废物; 一般废包装材料、废边角料、废RO膜. 危险废物; 检验室废物、废包装材料（危险废物）、设备调试废液、废活性炭. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 桂林优利特医疗电子有限公司位于七星区信息产业园D-07号。 （1）于2016年6月16日取得原桂林市环境保护局关于《生化试剂生产车间项目环境影响报告表》的审批意见，同意项目建设。并于2020年6月通过竣工环境保护验收，取得批复。 （2）于2017年10月18日取得原桂林市环境保护局关于《A栋三楼质控品、校准品生产车间项目环境影响报告表》的审批意见，同意项目建设。并于2019年5月通过竣工环境保护验收，取得批复。 2、原有项目排污许可证申领情况 2020年6月5日取得了原桂林市行政审批局下发的固定污染源排污登记回执，排污许可证书编号：9145030075651305XT001Z；2024年5月14日进行了变更，有效期至2029年5月13日。 3、原有项目概况 （1）生化试剂生产车间项目：项目所在D栋共有三层，项目位于第三层，其中一、二层为建设单位的医疗仪器设备组装车间。项目位于租用的桂林普诺基电子有限公司厂区内D栋三楼。项目装修改造面积2114.3平方米，购置设备58套。生产车间拟建生化试剂十万级洁净生产区、普通生产区、物料存放区、检验区、研发实验区等功能区及预留场地。主要对生化试剂进行混合、分装和包装。 （2）A栋三楼质控品、校准品生产车间项目：A栋三楼作为项目生产场所，项目位于桂林市信息产业园D-07号，装修改造面积1000平方米。项目总投资700万元，采用配制、赋值、分装和包装生产工艺生产尿液分析仪、血细胞分析仪用质控品、校准品。 4、原有项目污染物排放及达标情况 （1）废水 原有项目产生的废水主要是生活污水、检验室废水和设备清洗废水，其中实验室废水和设备清洗废水经自建的污水处理站处理达标后，与生活污水一同排入市政污水管网。污水处理站工艺为芬顿+臭氧消毒，废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，与生活污水一同接入市政污水管网，对周围地表水环境影响不大。 根据广西生之源环境监测有限责任公司2024年5月24日对污水处理站的监测，企业正常运行过程中，生产废水监测结果如表2-13所示。 表2-13 生产废水监测结果 监测日期; 监测项目; A栋三楼质控品、校准品生产车间项目监测结果. 1; 2; 3; 平均值 （范围值）. 2024.5.24; pH值（无量纲）; 7.4; 7.3; 7.3; 7.3-7.4. 悬浮物（mg/L）; 7; 8; 7; 7. 氨氮（mg/L）; 8.09; 8.03; 7.83; 7.98. 五日生化需氧量（mg/L）; 188; 192; 191; 190. 化学需氧量（mg/L）; 452; 457; 454; 454. 粪大肠菌群（MPN/L）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.307; 0.343; 0.378; 0.343. 动植物油（mg/L）; 0.82; 0.82; 0.81; 0.82. 监测日期; 监测项目; D栋三楼生化试剂生产车间项目监测结果. 1; 2; 3; 平均值 （范围值）. 2024.5.24; pH值（无量纲）; 7.4; 7.4; 7.3; 7.3-7.4. 悬浮物（mg/L）; 6; 6; 7; 6. 氨氮（mg/L）; 8.17; 8.00; 7.80; 7.99. 五日生化需氧量（mg/L）; 149; 151; 138; 146. 化学需氧量（mg/L）; 428; 429; 418; 425. 石油类（mg/L）; 0.06L; 0.06; 0.06L; 0.06L. 注：测试结果低于方法检出限时，用“检出限+L”表示。. 根据上表可知，原有项目废水经污水处理站处理可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，通过市政污水管网排入七里店污水处理厂处理。 （2）废气 原有项目生产期间废气主要为化学品原料挥发产生的少量刺激性气味，建设单位已采取设置通风橱加强通风、操作人员配发防护面罩、手套等措施，可有效降低废气对厂区内外大气环境的影响。 根据广西生之源环境监测有限责任公司2024年5月16日对项目排气筒的监测，企业正常运行过程中，废气监测结果如表2-14所示。 表2-14 有组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 排气筒高度; 监测结果 （平均值）; 标准限值; 达标情况. A栋三楼质控品、校准品生产车间项目排气筒; 颗粒物; 2024.5.16; 18m; 11.3mg/m3; 30mg/m3; 达标. 甲醛; 0.13Lmg/m3; 25mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 0.97mg/m3; 100mg/m3; 达标. D栋三楼生化试剂生产车间项目排气筒; 非甲烷总烃; 2024.5.16; 15m; 0.94mg/m3; 100mg/m3; 达标. 注：测试结果低于方法检出限时，按所使用方法的检出限报出，并加标志位“L”。. 表2-15 D栋三楼生化试剂生产车间项目无组织废气监测结果 监测时间; 监测点位; 监测结果（非甲烷总烃）（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2024.5.16; 1#上风向; 0.38; 0.42; 0.41; 0.40; 30; 达标. 2#下风向; 0.43; 0.44; 0.47; 0.49; 30; 达标. 3#下风向; 0.54; 0.56; 0.57; 0.58; 30; 达标. 4#下风向; 0.49; 0.47; 0.46; 0.48; 30; 达标. 注：测试结果低于方法检出限时，按所使用方法的检出限报出，并加标志位“L”。. 企业正常运营过程中，有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1“发酵尾气及其他制药工艺废气”标准限值要求，甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂界无组织废气非甲烷总烃满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表C.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 （3）噪声 原有项目生产噪声主要为生产过程产生的设备噪声，噪声源强在50~75dB(A)之间。设备噪声均安装在室内并进行基础减振，经距离衰减后生产设备产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界外2类声功能区排放限值。 根据广西生之源环境监测有限责任公司2024年5月29日对项目厂界噪声的监测，企业正常运行过程中，噪声监测结果如表2-16所示。 表2-16 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 等效声级Leq; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024.5.29; 1#东面厂界外1m处; 55; 45; 60; 50; 达标; 达标. 2#南面厂界外1m处; 53; 44; 达标; 达标. 3#西面厂界外1m处; 54; 45; 达标; 达标. 4#北面厂界外1m处; 54; 44; 达标; 达标. 由上表可知，企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 目前厂区产生的固体废物主要包括废原料瓶罐、员工日常产生的生活垃圾。废原料瓶罐暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，生活垃圾存放在项目厂区内垃圾桶，由环卫部门每天清运。 （5）原有项目污染物排放情况 原有项目污染物排放量如下： ①A栋三楼质控品、校准品生产车间项目 表2-17 原有项目污染物排放量汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量（固废为产生量）. 大气污染物; 颗粒物; 0.030. 甲醛; 0.00018. 非甲烷总烃; 0.0023. 水污染物; 生活污水量; 104. 生产废水量; 234. SS; 0.0016. NH3-N; 0.0019. BOD5; 0.044. COD; 0.11. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4680. 阴离子表面活性剂; 0.000080. 动植物油; 0.00019. 固体废物; 生活垃圾; 1.3. 废原料瓶罐; 0.05. ②D栋三楼生化试剂生产车间项目 表2-18 原有项目污染物排放量汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量（固废为产生量）. 大气污染物; 非甲烷总烃; 0.0046. 水污染物; 生活污水量; 580. 生产废水量; 1040. SS; 0.0062. NH3-N; 0.0083. BOD5; 0.15. COD; 0.44. 石油类; 0.000062. 固体废物; 生活垃圾; 7.25. 废原料瓶罐; 0.6. - 与本项目有关的主要环境问题 原有项目投入运营以来，未接到周围企业、居民投诉，未发生环境污染事故。 6、“三本账”计算 表2-19 全厂污染物排放“三本账”汇总表 类别; 项目; 原有工程排放量; 本项目排放量; 扩建后; 扩建后增减量. “以新带老削减量”; 预计排放总量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.03; 0; 0; 0.03; 0. 甲醛（t/a）; 0.00018; 0; 0; 0.00018; 0. 非甲烷总烃（t/a）; 0.0069; 少量; 0; 0.0069; 少量. 硫酸雾（t/a）; 0; 少量; 0; 少量; 少量. 氯化氢（t/a）; 0; 少量; 0; 少量; 少量. 废水; 生活污水量（t/a）; 684; 2592; 0; 3276; +2592. 浓水量（t/a）; 0; 397.5; 0; 397.5; +397.5. 生产废水量（t/a）; 1274; 1062.4; 0; 2336.4; +1062.4. SS（t/a）; 0.0078; 0.042; 0; 0.0498; +0.042. NH3-N（t/a）; 0.0102; 0.029; 0; 0.0392; +0.029. BOD5（t/a）; 0.194; 0.05; 0; 0.244; +0.05. COD（t/a）; 0.55; 0.16; 0; 0.71; +0.16. 粪大肠菌群（MPN/a）; 4680; 0; 0; 4680; 0. 阴离子表面活性剂（t/a）; 0.00008; 0; 0; 0.00008; 0. 动植物油（t/a）; 0.00019; 0; 0; 0.00019; 0. 石油类（t/a）; 0.00013; 0; 0; 0.00013; 0. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 8.55; 31.68; 0; 40.23; +31.68. 一般废包装材料（t/a）; 0; 3; 0; 3; +3. 废边角料（t/a）; 0; 1; 0; 1; +1. 废RO膜（t/a）; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 检验室废物（t/a）; 0.65; 2; 0; 2.65; +2. 废活性炭（t/a）; 0; 0.7; 0; 0.7; +0.7. 废包装材料（危险废物）（t/a）; 0; 1; 0; 1; +1. 设备调试废液（t/a）; 0; 3; 0; 3; +3. 注：“+”表示增加，“-”表示减少。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境功能属性 根据《关于印发桂林市地表水环境功能环境空气质量功能城市区域环境噪声标准适用区划的通知》（市政〔2000〕23 号）文件、《桂林市人民政府关于印发桂林市中心城区声环境功能区划的通知》市政规〔2023〕17号及《声环境质量标准》（GB3096-2008），结合项目所在区域环境空气、地表水、声环境功能区划，项目所在区域执行的环境质量标准见表 3-1。 表3-1 建设项目环境功能属性 序号; 功能区类别; 功能区分类. 1; 地表水; 小东江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 2; 环境空气; 二类区 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准. 3; 声环境; 2类区 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准. 2、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）基本污染物的环境质量现状评价及区域达标判断 项目位于桂林市七星区，根据《2024年桂林市生态环境状况公报》结论：“桂林市12县（区、市）按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对自动监测数据进行评价。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳：所有县城均达到一级标准；可吸入颗粒物：全州县和灵川县达到二级标准，其余县城达到一级标准；臭氧（8小时）、细颗粒物：所有县城均达到二级标准。” 根据广西壮族自治区生态环境厅公布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），本项目所在桂林市环境空气质量为达标区，桂林市环境空气质量见下表。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; 达标. NO2; 40; 14; 达标. PM10; 70; 36; 达标. PM2.5; 35; 27.8; 达标. CO; 4000; 1000; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 160; 123; 达标. 空气质量优良天数比率（%）; 96.7. 本项目位于桂林市七星区，环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量良好，属于达标区范围。 2）其他污染物 项目废气污染物主要为硫酸雾、氯化氢和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。常温下98%浓硫酸挥发极微，37%浓盐酸有一定挥发性，但项目试剂配制过程操作均在通风橱内进行，配制设备大多为密闭设备，由于每次配制所需试剂取用量非常少，则硫酸雾、氯化氢产生量为微量，也不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，因此本次仅对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）进行补充监测，由广西生之源环境监测有限责任公司监测。 ①监测点位：A1厂界下风向监测点。 ②监测时间：2025年3月12日~14日。 ③监测频率：1次/天，监测3天。 ④评价方法： 统计各监测点的日均浓度范围，最大质量浓度值标准指数及超标率。用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下： Pi= Ci/Coi 式中：Pi——某污染物的单项质量指数； Ci——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi——某污染物的评价标准，mg/m3。 标准指数>1，表明该参数超过了规定的空气环境质量标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。 ⑤评价标准：非甲烷总烃参考《大气污染物排放标准详解》中的标准限值（2.0mg/m3）。 ⑥监测结果：现状监测结果及评价见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状评价表 监测 点位; 监测 因子; 监测 时间; 监测 浓度(均值); 检出限; 标准 限值; 单位; 标准指数Pi; 达标情况. A1; 非甲烷总烃; 2025.3.12; 0.46; 0.07; 2.0; mg/m3; 0.23; 达标. 2025.3.13; 0.48; 0.24; 达标. 2025.3.14; 0.48; 0.24; 达标. 根据以上统计分析结果可知，项目所在区域A1监测点的非甲烷总烃满足参考的《大气污染物排放标准详解》中的标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目西面约3.2km的小东江，为漓江支流，区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《2024年桂林市生态环境状况公报》：2024年，桂林市国控地表水环境监测断面共14个。国控地表水环境监测断面漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，符合各断面水质目标要求。因此，项目所在区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需监测保护目标声环境质量并现状评价。 （4）生态环境质量现状 项目位于桂林市七星区信息产业园D-07号，项目区域属于城市建成区。项目厂区地面大部分已进行水泥硬化，项目建设区主要为厂区种植的常见树木和杂草；项目周边多为企业和居民区，绿化程度较低。项目区域内的动物主要为鼠类、蛙类和蛇类等常见物种。项目东面马王庙内有两颗古树樟（樟科，樟属，学名：Cinnamomum camphora (L.) Presl），其中一颗古树编号45030520020313125，树龄280年以上，另一颗古树编号45030520020313124，树龄250年以上，根据《广西壮族自治区古树名木保护条例》判断均为三级古树，实行三级保护。项目周边500m范围内无其他风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。项目区域内未发现其他列入国家保护的珍贵野生动植物，也没有发现国家重点保护动物。 （5）地下水、土壤环境 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造、C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造和M7340医学研究和实验发展，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A，本项目行业类别为“M 医药—93、卫生材料及医药用品制造—全部”、“K 机械、电子—71、通用、专用设备制造及维修—其他”、“V 社会事业与服务业—163专业实验室—其他”，环评类别为“报告表”，地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，因此不展开地下水环境影响评价工作。 本项目土壤主要污染源为危废暂存间，危废暂存间依托原有项目，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行了防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。项目采取相应的措施，且废水经处理后可达标排放，项目正常情况下无污染土壤的途径，故不开展土壤监测。 （6）电磁辐射环境质量现状 项目不涉及电磁辐射类项目，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目租用现有厂房，项目厂界东面有两棵樟树，执行《广西壮族自治区古树名木保护条例》三级保护要求，除此之外，无其他珍贵野生动植物。 本项目评价范围内无名胜古迹、自然保护区、饮用水源保护区等环境保护目标。结合评价区环境功能，主要环境保护目标是周围的环境质量达到相应的标准。主要环境保护目标详见表3-7。 表3-7 环境保护目标一览表 环境类型; 序号; 保护目标; 相对位置; 保护规模; 保护级别. 环境空气; 1; 寨山脚村; 东南面233m; 约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 竹桥村; 北面84m; 约400人. 3; 桂林电子科技大学 学生公寓; 西北面400m; 约500人. 生态环境; 4; 樟树（编号45030520020313125）; 东面相邻; /; 《广西壮族自治区古树名木保护条例》三级保护要求. 5; 樟树（编号45030520020313124）; 东面相邻; /. 项目位于桂林市七星区信息产业园D-07号，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度限值： 表3-8 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）营运期 1）有组织：根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1，项目有组织废气污染物属于“发酵尾气及其他制药工艺废气”，对氯化氢无排放限值要求，因此本项目外排废气硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；有机废气（以非甲烷总烃计）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值。 2）无组织：项目厂界无组织废气硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准值；有机废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1标准限值；氯化氢厂界无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4标准限值；具体标准值见下表： 表3-9 项目废气排放标准一览表 标准来源; 污染物; 标准限值. 有组织最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准; 硫酸雾; 45mg/m3; 15m; 1.5kg/h; 周界外浓度最高点1.2mg/m3. 氯化氢; 100mg/m3; 15m; 0.26kg/h; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; NMHC; 100mg/m3; /; /; 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）； 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 氯化氢; /; /; /; 0.20mg/m3. 2、废水 施工期施工人员生活污水依托原有项目厕所收集后排入市政污水管网。 运营期项目生产废水经厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水一同接入市政污水管网排入七里店污水处理厂处理，废水排放执行标准详见表3-10。 表3-10 项目污水排放标准一览表 序号; 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 1; pH值（无量纲）; 6~9. 2; COD（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; 悬浮物（mg/L）; 400. 序号; 项目; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） B级标准. 5; 氨氮（mg/L）; 45. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详细见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 标准限值; 70; 55. 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详细见表3-12。 表3-12 工业企业厂界噪声排放标准（摘录） 厂界外声功能区类别; 时段指标（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 （1）一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 （2）危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （3）生活垃圾：执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章 生活垃圾”的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），“十四五”期间国家实施总量控制的主要污染物为氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 项目运营期产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。生产废水依托厂区原有污水处理站处理达标后，与生活污水一同通过市政污水管网排入七里店污水处理厂处理，项目污水排放总量控制指标纳入七里店污水处理厂的总量指标，本项目不单独设置污水总量控制指标。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对于大气污染物，以排放口为单位确定有组织主要排放口和一般排放口许可排放浓度，以生产设施、生产单元或厂界为单位确定无组织许可排放浓度。主要排放口逐一计算许可排放量；一般排放口和无组织废气不许可排放量；其他排放口不许可排放浓度和排放量。本项目废气污染物产生量较小，二部试剂配制废气经收集后经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放，排放口均为一般排放口，因此本项目不设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气 本项目施工期大气污染源为设备运输产生汽车尾气、扬尘和装修废气。由于搬运量小，产生的扬尘量很少，施工期间对场地内裸露地面采取洒水降尘等措施，可降低对周边环境的影响。各种施工车辆排放少量的尾气，使局部范围的CO、NOX、THC、VOCs等浓度有所增加，项目使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，并加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。 2、废水 本项目施工高峰期施工人员约10人，用水量按50L/人•d计，排水量按80%计，施工期5个月（一个月按30天计），则生活污水排放量大约为0.4t/d，则整个施工期生活污水排放量为60t，主要污染物为CODCr和NH3-N。施工期生活污水依托原有项目厕所收集后排入市政污水管网。 3、噪声 项目施工期主要为各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，噪声声级在80-95dB（A）。 为了满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，本工程施工中必须采取如下噪声防治措施： （1）合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确需在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位必须报经当地住建部门批准，并予以公告。 （2）选用低噪声设备，多种措施降噪。通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （3）加强施工管理，降低人为噪声影响。加强施工期间的车辆、人员调度和管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （4）加强车辆管理，多种措施防治施工交通噪声，减少影响。尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 采取上述措施后，可将施工期噪声对环境的影响降至最低程度，环保措施可行。 4、固体废物 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及施工垃圾。施工单位在施工时一定要做到文明施工，工程结束后将固体废物规划运输，送至指定地点处理，不得随意倾倒，具体防治措施如下： （1）施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。 （2）施工垃圾主要是装修时产生的少量边角料，交由环卫公司处置。 本项目施工固废处理措施合理可行，各固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、营运期大气环境影响分析 项目在运营期的大气污染源主要为二部和一部的试剂配制过程中会产生的少量化学品挥发废气以及生产和研发实验过程中部分原辅材料会产生的少量异味。 （1）二部试剂配制废气 二部试剂配制车间位于A栋，废气污染物主要为试剂配制过程中挥发的少量硫酸雾、氯化氢和挥发性有机物。本项目不使用氰化物等特殊医疗化学品，不涉及重金属。试剂配制过程均在通风橱内操作，配制设备大多为密闭设备，在试剂配制过程中，每次所需挥发性试剂取用量非常少。因此，废气产生量较小，难以定量分析，本次评价仅定性分析。二部试剂配制废气经收集后经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放，配制车间废气产生量总体较小，在采取上述措施后，不会对区域环境空气造成严重污染。 （2）一部试剂配制废气 一部试剂配制车间位于B栋，废气污染物主要为试剂配制过程中挥发的少量挥发性有机物，不使用氰化物等特殊医疗化学品，不涉及重金属。试剂配制过程均在通风橱内操作，配制设备大多为密闭设备，在试剂配制过程中，每次所需挥发性试剂取用量非常少，因此，废气产生量较小，难以定量分析，本次评价仅定性分析；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理并引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放，配制车间废气产生量总体较小，在采取上述措施后，不会对区域环境空气造成严重污染。 （3）异味 本项目运营期生产和研发实验过程中部分原辅材料会产生的少量异味，本项目不使用氰化物等特殊医疗化学品，不涉及重金属，经车间空气净化系统处理后对周边影响很小，不会对周围环境产生明显不利影响。 （4）废气防治措施可行性分析 本项目二部试剂配制废气经收集后经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放，一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放。喷淋塔主要通过化学反应去除酸性气体（如硫酸雾、氯化氢）及部分水溶性污染物，活性炭吸附主要用于深度去除挥发性有机物（VOCs）和剩余微量污染物。卫生材料及医药用品制造业无专门的排污许可证申请与核发技术规范，参照同类型行业项目可知，本项目废气污染治理设施为技术规范中的可行技术，因此，本项目废气治理方案是可行的。 （5）本项目废气设施、产生和排放情况 项目废气有组织排放情况见下表。 表4-1 项目废气有组织排放情况一览表 污染源名称; 坐标（o）; 高程m; 排气筒参数; 污染物名称. 经度; 纬度; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 流速/m/s. DA001/二部试剂配制废气; 110.336042266; 25.274566219; 156; 15; 0.2; 25; 26.5; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物. DA002/一部试剂配制废气; 110.336712818; 25.274314091; 156; 15; 0.2; 25; 97.3; 挥发性有机物. 项目废气无组织排放情况见下表。 表4-2 项目废气无组织排放情况一览表 工序; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速 率（kg/h）; 处理措施及效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 厂界无组织废气; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物; 少量; /; /; 少量; /. （6）废气非正常排放影响分析 引起废气非正常排放条件的因素和环节较多，但不论何种原因，均与治理设施不能正常运转有关。非正常排放情况下，环保设施发生故障，废气无法正常处理，直接排放。非正常排放情况下，以最坏情况考虑，废气处理效率为0%，根据计算，各污染物排放信息见下表： 表4-3 非正常工况废气污染物排放情况 污染源; 污染物; 主要污染防治措施; 处理效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kgh）; 排放量（t/a）. DA001; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物; 喷淋塔+活性炭; 0; /; /; 少量. DA002; 挥发性有机物; 喷淋塔+活性炭; 0; /; /; 少量. 项目废气在非正常工况下排放对环境产生的不利影响大大增加。如果发生非正常排放，废气污染物会对本项目选址区域环境空气产生不利影响，因此，发生非正常工况时，建设单位应做到： ①安排专人定期、定时巡检，每天不少于4次，并且及时记录；测试发现废气排放设施存在超标排放，及时停机并安排人员维修，确保废气收集设施正常运转，废气稳定达标排放； ②在废气收集设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止生产； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，避免废气净化装置失效情况发生。 （7）环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家标准和有关规定执行。 表4-4 环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001; 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物; 1次/年. DA002; 挥发性有机物; 1次/年. 厂区边界; 硫酸雾、氯化氢、臭气浓度、挥发性有机物; 1次/年. （8）结论 项目废气污染物产生量较小，二部试剂配制废气经收集后经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放；一部试剂配制废气经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放，部分原辅材料产生的少量异味经车间空气净化系统处理后排放，综上所述，本项目废气排放对周边环境空气影响较小。 2、营运期废水环境影响和保护措施 项目营运期废水主要是生活污水、设备清洗废水、实验室废水、纯化水制备浓水、喷淋塔废水。 （1）生活污水 本项目新增员工225人，年工作时间288天，不在厂区食宿，生活用水量按50L/人·天计算。生活用水量为11.25m3/d，3240m3/a。生活污水排放系数取0.8，则生活污水量为9m3/d（2592m3/a），生活污水排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。 （2）生产废水 1）设备清洗废水 本项目生产工序较为简单，主要以搅拌、混合、配制和分装为主。更换生产品种时需要对生产设备进行清洗。设备中残留有少量生化试剂，生化试剂为医学使用，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。根据建设单位提供资料，清洗时需用纯化水4m3/d，项目年工作288天，则清洗用水量为1152t/a。废水量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为921.6t/a，排入厂区污水站处理达标后排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。 2）实验室废水 项目生化实验室纯化水易氧化物检测、试剂和培养皿配制灭活过程需要用水，该过程会产生少量废水，实验室废水中主要为稀释后的少量残留化学品，因此浓度较小，为医学使用的生化试剂，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。根据建设单位提供资料，年水消耗量约26t/a。废水量按用水量的80%计，则实验室废水产生量为20.8t/a，排入厂区污水站处理达标后排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。 3）喷淋塔用水 项目拟采用喷淋塔+活性炭作为废气污染处理措施，根据建设单位提供资料，喷淋塔循环用水量约为10m3，喷淋水损耗后及时补充，补充水量约为循环水量的5%，即0.5m3/d（144m3/a），喷淋水饱和后定期更换，一个月更换一次，更换量为10m3/次，则喷淋塔新鲜水用量为264m3/a，产生废水量为120m3/a，废水经中和处理后依托原有厂区污水处理站处理达标后后排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。 设备清洗废水、实验室废水和喷淋塔废水中主要为稀释后的少量残留化学品，经查《277 卫生材料及医药用品制造行业数手册》无“液体制剂”工艺相关废水污染物系数，本项目类比同类型项目，主要污染因子及其产生浓度约为COD：600mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L。本项目污水处理设施依托现有厂区内自建的污水处理设施，厂区污水处理站位于厂区东北角。污水处理设施占地约150m2，每天运行8小时，设计处理规模为12t/d（3120t/a），污水处理设施采用工艺为芬顿氧化法。 表4-5 设备清洗废水和实验室废水主要污染物产排情况 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 去除效率; 污染物排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 1062.4; COD; 600; 0.64; 调节池+芬顿氧化+沉淀池+臭氧消毒; 75%; 151; 0.16. BOD5; 200; 0.21; 75%; 47; 0.05. NH3-N; 30; 0.032; 10%; 27; 0.029. SS; 200; 0.21; 80%; 40; 0.042. 4）纯化水制备浓水 本项目纯化水在厂内采用纯化水机制备，其制备效率为75%，项目年使用纯化水1192.4t/a，产生的浓水约397.5t/a，主要含有钙离子、镁离子及氯离子等无机盐，属于清净下水，排入市政污水管网。 （2）水环境影响分析 本项目生产废水依托厂区原有项目自建污水处理设施处理达标后，与生活污水一同排入市政管网后进入七里店污水处理厂处理。废水经处理后污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后排入市政污水管网，最终输送至七里店污水处理厂处理。由此可见，本项目产生的废水对环境的影响很小。 ①依托的污水处理站可行性分析： 本项目污水处理设施依托桂林优利特医疗电子有限公司厂区内的污水处理设施，污水处理设施位于厂区东北角，占地约150m2，该污水处理设施处理规模为12t/d（3120t/a），污水处理设施采用工艺为芬顿氧化法，具体工艺流程见下图： 图4-1 厂区污水处理站工艺流程图 污水由排污管道进入调节池，调节池调节污水的水量和水质。调节池出水经泵提升到一体化处理设备，一体化处理设备分三段。前端为芬顿氧化槽，投加芬顿试剂（硫酸亚铁和双氧水）后，污水中发生芬顿氧化反应，芬顿试剂能生成强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解。芬顿氧化槽出水进入竖流沉淀池，沉淀池主要去除铁泥。一体化设备的末端为臭氧处理段，通过臭氧曝气，将水中剩余的有机物氧化分解，并对污水进行消毒处理。出水达标后可排放并接至进入市政管网。 桂林优利特医疗电子有限公司厂区内的污水处理设施主要处理整个厂区内的生产废水，厂区内产生的生活污水直接排入厂区外市政管网。根据建设单位介绍，厂区目前有其他生产车间处于生产中，厂区内的生产废水主要为这些车间的设备、器皿的清洗废水和仪器检测废液。根据建设单位提供资料，厂区内现有车间产生的生产废水量为1274t/a，生产废水均进入污水处理设施进行处理，这一部分废水占污水处理设施处理水量3120t/a的40.8%。 本项目设备清洗废水、实验室废水和喷淋废水量为1062.4t/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，项目排水量占污水处理设施处理水量的34.1%。因此，本项目的废水和厂区内现有车间的生产废水进入污水处理设施后，污水处理设施剩余25.1%的处理能力。本项目产生的污水可满足污水处理规模要求，不会对污水处理设施造成容量冲击。 根据建设单位提供污水处理工程技术方案可知，污水进出水水质为： 表4-6 进出水水质情况（mg/L） 项目; COD; BOD5; 氨氮; 粪大肠菌群; pH. 进水; 2000; 1200; 50; 9000; 6~9. 出水; ≤500; ≤300; 45; 5000; 6~9. 注：粪大肠菌群单位为：个/L；pH 单位为无量纲。. 本项目主要废水为设备清洗废水，COD、BOD5、NH3-N进水浓度分别为：600mg/L、200mg/L、30mg/L，满足进水水质要求。废水经厂区污水站处理后，出水COD、BOD5等污染物可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目生产废水纳入厂区现有污水处理设施处理措施可行。 ②污水纳管可行性分析 七里店污水处理厂（一期）于1989年开始投入运行，原设计处理能力为4万吨/日，2008年进行技术改造日处理能力提高到6万吨/日，处理工艺为A/O工艺，设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。污水处理厂二期与一期厂区紧临，于2014年投入运行，设计污水处理规模10万m3/d，处理工艺为A2/O工艺，设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 根据《七里店污水处理厂一、二期改造工程项目环境影响报告表》，项目拟对污水处理厂进行技术改造，使出水标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前，七里店污水处理厂一、二期改造工程已完工，一期工程污水处理规模由6万吨/日缩减至4.5万吨/日，二期工程污水处理规模不变，为10万吨/日（总的设计污水处理规模为14.5万吨/日），改造完成后出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目废水通过市政污水管网进入七里店污水处理厂进行处理。目前七里店污水处理厂每天实际污水处理量约为9.8万吨，仍有4.7万吨/日的处理余量。本次技改扩建后，厂区新增生产废水和生活污水共约12.69t/d，仅占处理余量的0.027%，不会对污水处理厂造成冲击。同时，废水经厂区污水处理站处理后可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单中三级标准，满足接管要求。 综上所述，本项目新增废水依托七里店污水处理厂处理是可行的。 （3）排放口基本情况 项目污水排放口基本情况见下表。 表4-7 项目废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标（o）; 排放规律; 排放去向; 排放口类型. DW001; 污水总排放口; E110.335983 N25.274835; 间断排放; 市政污水管网; 一般排放口. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），以及企业原有的排污许可证要求，本项目废水监测计划如下： 表4-8 项目废水监测计划 排放口类型; 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 一般排放口; DW001; 废水总排口; 流量、pH值、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 1次/半年. （5）结论 项目纯化水制备浓水属于清净下水，排入市政污水管网；生产废水经厂区原有污水处理站处理后，与生活污水一同排入市政污水管网送入七里店污水处理厂处理，废水污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后接入市政污水管网排入七里店污水处理厂处理。综上所述，本项目产生的废水对环境的影响很小。 3、营运期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声污染源 本项目运营期噪声源主要自生产过程中各种设备和设施运行噪声，本项目主要噪声污染源强及拟采取的污染防治措施见下表4-9。 表4-9 本项目噪声源强及措施一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 声压级/dB（A）; 所在车间（工段）名称; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 降噪后效果dB（A）. 1; 试剂生产线; 1; 70; 二部：全自动血细胞分析仪与全自动尿有形分析仪配套试剂生产; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 2; 血球试剂包装生产线; 1; 65; 45. 3; 扁瓶生产线; 1; 70; 50. 4; 圆瓶生产线; 1; 65; 45. 5; 灌装生产线; 1; 65; 45. 6; 称重检测剔除机; 1; 70; 50. 7; 玻璃反应釜; 1; 65; 45. 8; 超声波清洗机; 1; 80; 60. 9; 真空采血管开帽机; 1; 75; 55. 10; 自动折纸机; 1; 70; 50. 11; 纯化水系统; 2; 75; 55. 12; 试剂配制生产线; 1; 70; 50. 13; 过滤机; 2; 70; 50. 14; 配制罐; 2; 65; 45. 15; 洲菱冷却塔; 1; 80; 60. 16; 灌装机; 1; 65; 45. 17; 捆扎机; 2; 75; 55. 18; 星盘式灌装旋盖机; 1; 70; 50. 19; 大容量离心机; 2; 80; 60. 20; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 9; 70; 50. 21; 大容量冷冻离心机; 1; 80; 60. 22; 大容量低速常温离心机; 2; 70; 50. 23; 液体搅拌机; 1; 65; 45. 24; 自动折盖封箱机; 1; 80; 60. 25; 自动开箱机; 1; 80; 60. 26; 小型超滤系统; 1; 70; 二部：F5研发实验室生产基地; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 27; 超纯水一体化系统; 1; 70; 50. 28; 超纯水机; 1; 65; 45. 29; 超声波细胞破碎仪; 1; 85; 65. 30; 超声波粉碎机; 1; 85; 65. 31; 台式高速毛细管离心机; 2; 75; 55. 32; 台式冷冻离心机; 1; 75; 55. 33; 水浴恒温振荡器; 1; 65; 45. 34; 智能型高效离心机; 1; 80; 60. 35; 高低温湿热试验箱; 4; 70; 检测中心; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 36; 高低温快变试验箱; 1; 75; 55. 37; 高低温低气压试验箱; 1; 75; 55. 38; 气动式冲击碰撞试验台; 1; 85; 65. 39; 电动振动试验系统; 1; 80; 60. 40; 汽车模拟运输试验台; 1; 80; 60. 41; 跌落试验机; 1; 85; 65. 42; 除湿机; 1; 65; 45. 43; 除湿加湿一体机; 1; 70; 50. 44; 尿试纸旋盖封口装盒包装生产线; 2; 70; 一部：试剂车间，C2胶体金生产车间; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 45; 尿试纸全自动滚切装筒机; 2; 75; 55. 46; 小型自动化滚切合拢设备; 2; 75; 55. 47; 1v尿试纸自动放料滚切刀; 2; 75; 55. 48; 滚切机; 2; 75; 55. 49; 复合机; 4; 70; 50. 50; 自动封切包装机; 2; 75; 55. 51; 横式背封包装机; 1; 70; 50. 52; 转轮除湿机; 1; 70; 50. 53; 组合空调机组; 3; 80; 60. 54; 风冷模块机主; 5; 75; 55. 55; 尿试纸分切复卷机; 1; 75; 55. 56; 外抽式真空包装机; 2; 70; 50. 57; 裁切机; 2; 80; 60. 58; 贴合分切机; 1; 75; 55. 59; 大功率搅拌机; 1; 75; 55. 60; 自动化原纸卷料设备; 2; 70; 50. 61; 大功率恒温磁力搅拌器; 1; 65; 45. 62; 原纸烘道; 2; 70; 50. 63; 转轮除湿机空调机组; 2; 75; 55. 64; 超声波发生器; 1; 80; C3-4尿液干化学分析系统试剂研发实验室; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 60. 65; 超声波清洗机; 1; 80; 60. 66; 超声波细胞粉碎机; 2; 80; 60. 67; 川岛除湿机; 1; 65; 45. 68; 高速冷冻离心机; 1; 80; 60. 69; 恒温恒湿试验箱; 1; 70; 50. 70; 精密手动压力机; 1; 75; 55. 71; 离心机; 2; 75; 55. 72; 试剂条/试纸条切断机; 2; 75; 55. 73; 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅; 1; 65; 45. 74; 循环水式真空泵; 1; 70; 50. 75; 通风柜; 1; 65; 生化实验室; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 45. 76; 立式压力蒸汽灭菌器; 2; 65; 45. 77; 转轮除湿空调机组; 1; 75; 55. 78; 总装线; 2; 70; 全自动尿液分析系统产品线; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 79; 计数池洁净除水设备; 1; 70; 50. 80; 自动裁管机; 1; 75; 55. 81; 加温风柜; 1; 75; 55. 82; 单件流组装调试流水线; 2; 70; 全自动血液分析仪产品线; 厂房隔声、基础减振、厂区围墙隔声; 20; 50. 83; 螺杆式空压机; 1; 80; 60. 84; 1000L纯化水设备; 1; 75; 55. 85; 自动裁管机; 1; 75; 55. 86; 加温风柜; 1; 75; 55. 87; 超声波清洗机; 1; 80; 60. 88; 全自动喷淋清洗机; 1; 75; 55. （2）噪声环境影响分析 项目营运期的噪声预测模式，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式，为分析评价项目噪声对预测点的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽和其他多方面效应引起的衰减。 1）无指向性点源几何发散衰减基本公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置 r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 2）本项目主要噪声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T —预测计算的时间段，s； ti —在 T 时间内 i 声源的运行时间，s； N—等效室外声源个数； LAj —第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级，dB。 3）预测点的预测值计算公式： 式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB； Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb —预测点的噪声背景值，dB。 项目采取基础减震、厂房隔声等措施，项目主要噪声源及其源强见表4-10。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-10 本项目噪声源及其源强 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 试剂生产线; 70; -63.2; 43.1; 1.2; 33.1; 17.5; 5.7; 31.9; 53.8; 53.8; 54.2; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 28.2; 27.8; 1. 2; 血球试剂包装生产线; 65; -61.9; 51.7; 1.2; 31.8; 26.1; 7; 23.3; 48.8; 48.8; 49; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 23; 22.8; 1. 3; 扁瓶生产线; 70; -55.3; 52.7; 1.2; 25.2; 27.1; 13.6; 22.4; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 4; 圆瓶生产线; 65; -54.9; 49.4; 1.2; 24.8; 23.8; 14; 25.7; 48.8; 48.8; 48.8; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.8; 22.8; 1. 5; 灌装生产线; 65; -57.3; 60.3; 1.2; 27.2; 34.7; 11.6; 14.8; 48.8; 48.8; 48.8; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.8; 22.8; 1. 6; 称重检测剔除机; 70; -63.2; 35.2; 1.2; 33.2; 9.6; 5.7; 39.8; 53.8; 53.9; 54.2; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.9; 28.2; 27.7; 1. 7; 玻璃反应釜; 65; -56.1; 40.9; 1.2; 26; 15.3; 12.8; 34.2; 48.8; 48.8; 48.8; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.8; 22.8; 1. 8; 超声波清洗机; 80; -53.8; 66; 1.2; 23.6; 40.4; 15.1; 9.1; 63.8; 63.7; 63.8; 63.9; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.7; 37.8; 37.9; 1. 9; 真空采血管开帽机; 75; -62.4; 49.4; 1.2; 32.3; 23.8; 6.5; 25.6; 58.8; 58.8; 59.1; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 33.1; 32.8; 1. 10; 自动折纸机; 70; -59.5; 57.8; 1.2; 29.4; 32.2; 9.4; 17.2; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 11; 纯化水系统; 75; -53.3; 34.6; 1.2; 23.3; 9; 15.6; 40.5; 58.8; 58.9; 58.8; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.9; 32.8; 32.7; 1. 12; 纯化水系统; 75; -58.5; 70.1; 1.2; 28.3; 44.5; 10.4; 5; 58.8; 58.7; 58.9; 59.3; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.7; 32.9; 33.3; 1. 13; 试剂配制生产线; 70; -59.9; 47.4; 1.2; 29.8; 21.8; 9; 27.6; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 14; 过滤机; 70; -57.6; 35.4; 1.2; 27.6; 9.8; 11.3; 39.7; 53.8; 53.9; 53.9; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.9; 27.9; 27.7; 1. 15; 过滤机; 70; -59.1; 33.6; 1.2; 29.1; 8; 9.8; 41.5; 53.8; 54; 53.9; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 28; 27.9; 27.7; 1. 16; 配制罐; 65; -63.2; 60.4; 1.2; 33.1; 34.8; 5.7; 14.6; 48.8; 48.8; 49.2; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 23.2; 22.8; 1. 17; 配制罐; 65; -60.9; 61; 1.2; 30.8; 35.4; 8; 14; 48.8; 48.8; 49; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 23; 22.8; 1. 18; 洲菱冷却塔; 80; -63.3; 67.3; 1.2; 33.1; 41.7; 5.6; 7.7; 63.8; 63.7; 64.2; 64; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.7; 38.2; 38; 1. 19; 灌装机; 65; -58.5; 54.9; 1.2; 28.4; 29.3; 10.4; 20.2; 48.8; 48.8; 48.9; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.9; 22.8; 1. 20; 捆扎机; 75; -62; 31.1; 1.2; 32; 5.5; 6.9; 43.9; 58.8; 59.2; 59; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 33.2; 33; 32.7; 1. 21; 捆扎机; 75; -55.2; 32.1; 1.2; 25.2; 6.5; 13.7; 43; 58.8; 59.1; 58.8; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 33.1; 32.8; 32.7; 1. 22; 星盘式灌装旋盖机; 70; -56.1; 56.9; 1.2; 26; 31.3; 12.8; 18.2; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 23; 大容量离心机; 80; -61.5; 41.3; 1.2; 31.4; 15.7; 7.4; 33.7; 63.8; 63.8; 64; 63.8; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.8; 38; 37.8; 1. 24; 大容量离心机; 80; -61.5; 47.4; 1.2; 31.4; 21.8; 7.4; 27.6; 63.8; 63.8; 64; 63.8; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.8; 38; 37.8; 1. 25; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -62.8; 57; 1.2; 32.7; 31.4; 6.1; 18; 53.8; 53.8; 54.1; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 28.1; 27.8; 1. 26; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -64.4; 54; 1.2; 34.3; 28.4; 4.5; 21; 53.8; 53.8; 54.4; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 28.4; 27.8; 1. 27; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -56.8; 55.8; 1.2; 26.7; 30.2; 12.1; 19.3; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 28; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -60.5; 57; 1.2; 30.4; 31.4; 8.4; 18; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 29; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -57.7; 53.4; 1.2; 27.6; 27.8; 11.2; 21.7; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 30; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -58.1; 46.1; 1.2; 28; 20.5; 10.8; 29; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 31; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -59.5; 44; 1.2; 29.4; 18.4; 9.4; 31; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 32; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -60.5; 37.7; 1.2; 30.5; 12.1; 8.4; 37.3; 53.8; 53.8; 53.9; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.9; 27.8; 1. 33; 卫生级离心泵/不锈钢卫生泵; 70; -56.9; 29.9; 1.2; 26.9; 4.3; 12; 45.2; 53.8; 54.5; 53.8; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 28.5; 27.8; 27.7; 1. 34; 大容量冷冻离心机; 80; -58.9; 66.2; 1.2; 28.7; 40.6; 10; 8.9; 63.8; 63.7; 63.9; 63.9; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.7; 37.9; 37.9; 1. 35; 大容量低速常温离心机; 70; -64.4; 50; 1.2; 34.3; 24.4; 4.5; 25; 53.8; 53.8; 54.4; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 28.4; 27.8; 1. 36; 大容量低速常温离心机; 70; -63.5; 48.5; 1.2; 33.4; 22.9; 5.4; 26.5; 53.8; 53.8; 54.2; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 28.2; 27.8; 1. 37; 液体搅拌机; 65; -59.1; 42.5; 1.2; 29; 16.9; 9.8; 32.6; 48.8; 48.8; 48.9; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.9; 22.8; 1. 38; 自动折盖封箱机; 80; -57.1; 68; 1.2; 26.9; 42.4; 11.8; 7.1; 63.8; 63.7; 63.8; 64; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.7; 37.8; 38; 1. 39; 自动开箱机; 80; -60.3; 32.4; 1.2; 30.3; 6.8; 8.6; 42.6; 63.8; 64; 63.9; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 38; 37.9; 37.7; 1. 40; 小型超滤系统; 70; 42.2; -53.7; 1.2; 71.9; 79.3; 111.1; 129.3; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 41; 超纯水一体化系统; 70; 36.1; -52.1; 1.2; 65.8; 77.7; 105; 127.6; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 42; 超纯水机; 65; 40.4; -50.3; 1.2; 70.1; 75.9; 109.3; 125.9; 48.7; 48.7; 48.7; 48.7; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.7; 22.7; 22.7; 1. 43; 超声波细胞破碎仪; 85; 41.2; -62.9; 1.2; 70.8; 88.5; 110.1; 138.5; 68.7; 68.7; 68.7; 68.7; 24; 26; 26; 26; 26; 42.7; 42.7; 42.7; 42.7; 1. 44; 超声波粉碎机; 85; 54.7; -59.3; 1.2; 84.4; 84.9; 123.6; 134.9; 68.7; 68.7; 68.7; 68.7; 24; 26; 26; 26; 26; 42.7; 42.7; 42.7; 42.7; 1. 45; 台式高速毛细管离心机; 75; 48.2; -59.9; 1.2; 77.9; 85.5; 117.1; 135.5; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 46; 台式高速毛细管离心机; 75; 52.3; -65.9; 1.2; 81.9; 91.5; 121.2; 141.5; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 47; 台式冷冻离心机; 75; 52.5; -50; 1.2; 82.2; 75.6; 121.4; 125.6; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 48; 水浴恒温振荡器; 65; 38; -58.1; 1.2; 67.7; 83.7; 106.9; 133.7; 48.7; 48.7; 48.7; 48.7; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.7; 22.7; 22.7; 1. 49; 智能型高效离心机; 80; 45.8; -52.4; 1.2; 75.5; 78; 114.7; 128; 63.7; 63.7; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 37.7; 37.7; 37.7; 1. 50; 高低温湿热试验箱; 70; -45.3; 39.5; 1.2; 15.2; 13.9; 23.6; 35.6; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 51; 高低温湿热试验箱; 70; -40.3; 40; 1.2; 10.2; 14.4; 28.6; 35.1; 53.9; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.9; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 52; 高低温湿热试验箱; 70; -45.9; 33.6; 1.2; 15.9; 8; 23; 41.5; 53.8; 54; 53.8; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 28; 27.8; 27.7; 1. 53; 高低温湿热试验箱; 70; -40.3; 34.1; 1.2; 10.3; 8.5; 28.6; 41; 53.9; 53.9; 53.8; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.9; 27.9; 27.8; 27.7; 1. 54; 高低温快变试验箱; 75; -45.4; 43.4; 1.2; 15.3; 17.8; 23.5; 31.7; 58.8; 58.8; 58.8; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.8; 32.8; 1. 55; 高低温低气压试验箱; 75; -40.5; 43.4; 1.2; 10.4; 17.8; 28.4; 31.7; 58.9; 58.8; 58.8; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.9; 32.8; 32.8; 32.8; 1. 56; 气动式冲击碰撞试验台; 85; -45; 64.5; 1.2; 14.8; 38.9; 23.9; 10.6; 68.8; 68.7; 68.8; 68.9; 24; 26; 26; 26; 26; 42.8; 42.7; 42.8; 42.9; 1. 57; 电动振动试验系统; 80; -40.7; 66.9; 1.2; 10.5; 41.3; 28.2; 8.2; 63.9; 63.7; 63.8; 64; 24; 26; 26; 26; 26; 37.9; 37.7; 37.8; 38; 1. 58; 汽车模拟运输试验台; 80; -45.4; 68.9; 1.2; 15.2; 43.3; 23.5; 6.2; 63.8; 63.7; 63.8; 64.1; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.7; 37.8; 38.1; 1. 59; 跌落试验机; 85; -41; 62.8; 1.2; 10.8; 37.2; 27.9; 12.3; 68.9; 68.8; 68.8; 68.8; 24; 26; 26; 26; 26; 42.9; 42.8; 42.8; 42.8; 1. 60; 除湿机; 65; -44.4; 51.4; 1.2; 14.3; 25.8; 24.5; 23.7; 48.8; 48.8; 48.8; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.8; 22.8; 22.8; 22.8; 1. 61; 除湿加湿一体机; 70; -43; 47.2; 1.2; 12.9; 21.6; 25.9; 27.9; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.8; 27.8; 1. 62; 尿试纸旋盖封口装盒包装生产线; 70; 3.3; 34.2; 1.2; 33.3; 8.6; 72.2; 41.2; 53.8; 53.9; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.9; 27.7; 27.7; 1. 63; 尿试纸旋盖封口装盒包装生产线; 70; 4.2; 29.3; 1.2; 34.2; 3.7; 73.1; 46.1; 53.8; 54.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 28.7; 27.7; 27.7; 1. 64; 尿试纸全自动滚切装筒机; 75; 15.3; 35; 1.2; 45.3; 9.4; 84.2; 40.4; 58.7; 58.9; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.9; 32.7; 32.7; 1. 65; 尿试纸全自动滚切装筒机; 75; 16.3; 30.3; 1.2; 46.3; 4.7; 85.2; 45.1; 58.7; 59.4; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 33.4; 32.7; 32.7; 1. 66; 小型自动化滚切合拢设备; 75; 23.5; 31.2; 1.2; 53.5; 5.6; 92.4; 44.3; 58.7; 59.2; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 33.2; 32.7; 32.7; 1. 67; 小型自动化滚切合拢设备; 75; 23.6; 34.7; 1.2; 53.6; 9.1; 92.5; 40.8; 58.7; 58.9; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.9; 32.7; 32.7; 1. 68; 1v尿试纸自动放料滚切刀; 75; 3.8; 42.1; 1.2; 33.9; 16.5; 72.7; 33.3; 58.8; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 69; 1v尿试纸自动放料滚切刀; 75; 3.4; 46.9; 1.2; 33.5; 21.3; 72.3; 28.5; 58.8; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 70; 滚切机; 75; 11.9; 35.1; 1.2; 41.9; 9.5; 80.8; 40.3; 58.7; 58.9; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.9; 32.7; 32.7; 1. 71; 滚切机; 75; 10.8; 30.8; 1.2; 40.8; 5.2; 79.7; 44.6; 58.7; 59.2; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 33.2; 32.7; 32.7; 1. 72; 复合机; 70; 19.1; 35.8; 1.2; 49.1; 10.2; 88; 39.7; 53.7; 53.9; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.9; 27.7; 27.7; 1. 73; 复合机; 70; 21.2; 31.6; 1.2; 51.2; 6; 90.1; 43.9; 53.7; 54.1; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 28.1; 27.7; 27.7; 1. 74; 复合机; 70; 10.8; 42.6; 1.2; 40.9; 17; 79.7; 32.8; 53.7; 53.8; 53.7; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.8; 27.7; 27.8; 1. 75; 复合机; 70; 9.6; 46.8; 1.2; 39.7; 21.2; 78.5; 28.6; 53.7; 53.8; 53.7; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.8; 27.7; 27.8; 1. 76; 自动封切包装机; 75; 20.4; 42.5; 1.2; 50.5; 16.9; 89.3; 33; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 77; 自动封切包装机; 75; 20; 47.6; 1.2; 50.1; 22; 88.9; 27.9; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 78; 横式背封包装机; 70; 26.2; 40.6; 1.2; 56.3; 15; 95.1; 34.9; 53.7; 53.8; 53.7; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.8; 27.7; 27.8; 1. 79; 转轮除湿机; 70; 32.2; 30.8; 1.2; 62.2; 5.2; 101.1; 44.7; 53.7; 54.2; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 28.2; 27.7; 27.7; 1. 80; 组合空调机组; 80; -3.3; 29.1; 1.2; 26.7; 3.5; 65.6; 46.2; 63.8; 64.8; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 38.8; 37.7; 37.7; 1. 81; 组合空调机组; 80; -4.6; 45.1; 1.2; 25.5; 19.5; 64.3; 30.2; 63.8; 63.8; 63.7; 63.8; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.8; 37.7; 37.8; 1. 82; 组合空调机组; 80; 41.4; 29.3; 1.2; 71.4; 3.7; 110.3; 46.3; 63.7; 64.7; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 38.7; 37.7; 37.7; 1. 83; 风冷模块机主; 75; 7.2; 32.5; 1.2; 37.2; 6.9; 76.1; 42.9; 58.8; 59; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 33; 32.7; 32.7; 1. 84; 风冷模块机主; 75; 14.7; 44.8; 1.2; 44.8; 19.2; 83.6; 30.6; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 85; 风冷模块机主; 75; 37.8; 44.4; 1.2; 67.9; 18.8; 106.7; 31.2; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 86; 风冷模块机主; 75; -9.7; 33; 1.2; 20.3; 7.4; 59.2; 42.3; 58.8; 59; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 33; 32.7; 32.7; 1. 87; 风冷模块机主; 75; -9.8; 43.7; 1.2; 20.3; 18.1; 59.1; 31.6; 58.8; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 88; 尿试纸分切复卷机; 75; -2.3; 40.7; 1.2; 27.8; 15.1; 66.6; 34.6; 58.8; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 89; 外抽式真空包装机; 70; 30.6; 32.4; 1.2; 60.6; 6.8; 99.5; 43.1; 53.7; 54; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 28; 27.7; 27.7; 1. 90; 外抽式真空包装机; 70; 28.3; 29.1; 1.2; 58.3; 3.5; 97.2; 46.4; 53.7; 54.8; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 28.8; 27.7; 27.7; 1. 91; 裁切机; 80; -0.3; 33.3; 1.2; 29.7; 7.7; 68.6; 42.1; 63.8; 64; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 38; 37.7; 37.7; 1. 92; 裁切机; 80; -5; 42; 1.2; 25.1; 16.4; 63.9; 33.3; 63.8; 63.8; 63.7; 63.8; 24; 26; 26; 26; 26; 37.8; 37.8; 37.7; 37.8; 1. 93; 贴合分切机; 75; 33.1; 38.7; 1.2; 63.2; 13.1; 102; 36.8; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 94; 大功率搅拌机; 75; 63.6; 53.5; 1.2; 93.7; 27.9; 132.5; 22.2; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 95; 自动化原纸卷料设备; 70; 6.6; 32.4; 1.2; 36.6; 6.8; 75.5; 43; 53.8; 54; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 28; 27.7; 27.7; 1. 96; 自动化原纸卷料设备; 70; 5.8; 45.3; 1.2; 35.9; 19.7; 74.7; 30.1; 53.8; 53.8; 53.7; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.8; 27.8; 27.7; 27.8; 1. 97; 大功率恒温磁力搅拌器; 65; 63.9; 45.5; 1.2; 94; 19.9; 132.8; 30.2; 48.7; 48.8; 48.7; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.8; 22.7; 22.8; 1. 98; 原纸烘道; 70; 23.2; 45.2; 1.2; 53.3; 19.6; 92.1; 30.3; 53.7; 53.8; 53.7; 53.8; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.8; 27.7; 27.8; 1. 99; 转轮除湿机空调机组; 75; 1; 45.6; 1.2; 31.1; 20; 69.9; 29.8; 58.8; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.8; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 100; 超声波发生器; 80; 71.5; 28.8; 1.2; 101.5; 3.2; 140.4; 46.9; 63.7; 65; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 39; 37.7; 37.7; 1. 101; 超声波清洗机; 80; 70.2; 28.9; 1.2; 100.2; 3.3; 139.1; 46.8; 63.7; 64.9; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 38.9; 37.7; 37.7; 1. 102; 超声波细胞粉碎机; 80; 68.6; 29.7; 1.2; 98.6; 4.1; 137.5; 46; 63.7; 64.5; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 38.5; 37.7; 37.7; 1. 103; 川岛除湿机; 65; 63.2; 35.2; 1.2; 93.2; 9.6; 132.1; 40.5; 48.7; 48.9; 48.7; 48.7; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.9; 22.7; 22.7; 1. 104; 高速冷冻离心机; 80; 69; 28.1; 1.2; 99; 2.5; 137.9; 47.6; 63.7; 65.6; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 39.6; 37.7; 37.7; 1. 105; 恒温恒湿试验箱; 70; 61.5; 35; 1.2; 91.5; 9.4; 130.4; 40.7; 53.7; 53.9; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.9; 27.7; 27.7; 1. 106; 精密手动压力机; 75; 65.8; 43.3; 1.2; 95.9; 17.7; 134.7; 32.4; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 107; 离心机; 75; 69.9; 37.8; 1.2; 99.9; 12.2; 138.8; 37.9; 58.7; 58.8; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.7; 1. 108; 离心机; 75; 66; 48.5; 1.2; 96.1; 22.9; 134.9; 27.2; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 109; 试剂条/试纸条切断机; 75; 65.8; 57.3; 1.2; 95.9; 31.7; 134.7; 18.4; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 110; 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅; 65; 68.1; 66.6; 1.2; 98.3; 41; 137; 9.1; 48.7; 48.7; 48.7; 48.9; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.7; 22.7; 22.9; 1. 111; 循环水式真空泵; 70; 63.6; 66.6; 1.2; 93.8; 41; 132.5; 9.1; 53.7; 53.7; 53.7; 53.9; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.9; 1. 112; 通风柜; 65; 57.6; 62.1; 1.2; 87.7; 36.5; 126.5; 13.6; 48.7; 48.8; 48.7; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.8; 22.7; 22.8; 1. 113; 立式压力蒸汽灭菌器; 65; 57.9; 59.2; 1.2; 88; 33.6; 126.8; 16.5; 48.7; 48.8; 48.7; 48.8; 24; 26; 26; 26; 26; 22.7; 22.8; 22.7; 22.8; 1. 114; 转轮除湿空调机组; 75; 60.6; 61.4; 1.2; 90.7; 35.8; 129.5; 14.3; 58.7; 58.8; 58.7; 58.8; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.8; 32.7; 32.8; 1. 115; 总装线; 70; 44.3; -65.5; 1.2; 73.9; 91.1; 113.2; 141.1; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 116; 总装线; 70; 52.5; -64.8; 1.2; 82.1; 90.4; 121.4; 140.4; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 117; 计数池洁净除水设备; 70; 71.3; -84.7; 1.2; 100.9; 110.3; 140.2; 160.4; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 118; 自动裁管机; 75; 49.1; -50; 1.2; 78.8; 75.6; 118; 125.6; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 119; 加温风柜; 75; 35.5; -59.1; 1.2; 65.2; 84.7; 104.4; 134.6; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 120; 单件流组装调试流水线; 70; 11.7; -72.9; 1.2; 41.3; 98.5; 80.6; 148.3; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 121; 单件流组装调试流水线; 70; 47.6; -47.5; 1.2; 77.3; 73.1; 116.5; 123.1; 53.7; 53.7; 53.7; 53.7; 24; 26; 26; 26; 26; 27.7; 27.7; 27.7; 27.7; 1. 122; 螺杆式空压机; 80; 75.7; -86.3; 1.2; 105.2; 111.9; 144.6; 162; 63.7; 63.7; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 37.7; 37.7; 37.7; 1. 123; 1000L纯化水设备; 75; 58.6; -69.6; 1.2; 88.2; 95.2; 127.5; 145.3; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 124; 自动裁管机; 75; 44; -47.8; 1.2; 73.7; 73.4; 112.9; 123.4; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 125; 加温风柜; 75; 74.1; -71.1; 1.2; 103.7; 96.7; 143; 146.8; 58.7; 58.7; 58.7; 58.7; 24; 26; 26; 26; 26; 32.7; 32.7; 32.7; 32.7; 1. 126; 超声波清洗机; 80; 48.4; -69.8; 1.2; 78; 95.4; 117.3; 145.4; 63.7; 63.7; 63.7; 63.7; 24; 26; 26; 26; 26; 37.7; 37.7; 37.7; 37.7; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目夜间不生产，周边50m无声环境敏感目标，主要生产设备对厂界昼间噪声影响预测结果分别见下表。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB(A); 现状值/dB(A); 预测值/dB(A); 标准限值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 76.3; 31; 1.2; 昼间; 52.8; 55; 57.1; 60; 达标. 南侧; 52; -100.5; 1.2; 昼间; 50; 53; 54.8; 60; 达标. 西侧; -78.7; 51.8; 1.2; 昼间; 53; 54; 56.5; 60; 达标. 北侧; -45.3; 97.5; 1.2; 昼间; 50.1; 54; 55.5; 60; 达标. 项目夜间不生产，根据上表预测结果可知，在厂界四周的预测噪声值昼间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此项目噪声对周边声环境影响较小。 为进一步避免项目噪声对周边环境的影响，建议采取以下隔声措施： 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。另外，对于生产过程中的高噪声设备，要求建设单位合理的安排设备摆放位置，并加强设备维护和保养，降低运行噪声，避免设备非正常状态工作，尽量选用低噪声设备；企业同时对该作业岗位的员工发放耳罩，减少作业噪声对员工的影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请和核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等有关要求，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-12 噪声监测计划建议 监测项目; 监测点; 监测时段; 监测内容; 监测因子及频次. 污染排放监测; 噪声; 厂界四周; 昼间; LeqA; 1次/季度. 4、营运期固体废物影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾，一般固体废物为一般废包装材料和废边角料、废RO膜，危险废物主要为检验室废物、废活性炭、废包装材料（危险废物）、设备调试废液。 （一）产污环节 （1）生活垃圾 本项目新增劳动员工225人，年工作时间288天，不在厂区住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.11t/d（31.68t/a），经分类收集后交园区环卫部门统一清运处理。 （2）一般废包装材料 拟建项目产生的一般废包装物主要为包装盒、包装袋和包装瓶，根据建设单位提供资料，年产生量约为3t，经分类收集后外售废品回收公司处置。依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其分类代码为900-005-S17。 （3）废边角料 项目配套试剂生产过程中的“收卷、分切、复卷”工序会产生废边角料，根据建设单位提供资料，年产生量约为1t，经分类收集后外售废品回收公司处置。依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其分类代码为900-005-S17。 （4）废RO膜 项目纯化水制备系统会产生失效的废RO膜，年产生量约为0.1t，产生量较少且不连续，均由供应商统一更换和回收。依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其分类代码为900-009-S59。 （5）检验室废物 本项目检验室质检过程会产生少量废试剂瓶、试管、一次性检验耗材、参与技术指标检测的产品以及废弃培养基、破旧培养皿等，根据建设单位提供资料，年产生量约为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），以上固废属于危险废物，危废编号为HW49，代码为900-047-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （6）废活性炭 项目试剂配制废气通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒排放，试剂配制过程均在通风橱内操作，配制设备大多为密闭设备，在试剂配制过程中，每次所需挥发性试剂取用量非常少，废气产生量较小，难以定量分析，因此废活性炭产生量难以定量计算，类比同类型项目，废活性炭产生量约为0.7t/a，每3个月更换一次。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭危废编号为HW49，代码为900-039-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （7）废包装材料（危险废物） 本项目使用原料中有强酸、强碱、强氧化剂、易燃、有毒类物质，其包装材料属于危险废物，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废包装材料（危险废物）危废编号为HW49，代码为900-041-49（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （8）设备调试废液 全自动尿液分析系统产品线和全自动血液分析仪产品线生产时不消耗水，在整机初调和老化后调试工序会产生少量废液，废液主要为配套试剂用于调试设备后产生，主要成分为血细胞、牛血清白蛋白、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、硼酸、硼砂、氯化钠、硫酸纳等。根据建设单位提供资料，设备调试废液产生量约为250L/月，即3t/a。废液中含有血细胞和牛血清白蛋白等生物成分，具有感染性危险特性，根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备调试废液属于危险废物，危废编号为HW01，代码为841-001-01（感染性废物），经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 综上，本项目的固体废物数量计算结果见下表4-13。 表4-13 项目固体废物产生量核算表 分类; 名称; 产生量; 状态; 存放地点; 代码; 处理处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; 31.68t/a; 固态; 垃圾桶; /; 交环卫部门清运处理. 一般固废; 一般废包装材料; 3t/a; 固态; 一般固废库; 900-005-S17; 收集外售. 废边角料; 1t/a; 固态; 900-005-S17. 废RO膜; 0.1t/a; 固态; 900-009-S59; 交由供应商统一更换和回收. 危险废物; 检验室废物; 2t/a; 固态; 危废暂存间; HW49（900-047-49）; 收集贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 废活性炭; 0.7t/a; 固态; HW49（900-039-49）. 废包装材料（危险废物）; 1t/a; 固态; HW49（900-041-49）. 设备调试废液; 3t/a; 液态; HW01（841-001-01）. （二）管理措施 生活垃圾经分类收集后交园区环卫部门统一清运处理。 一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间内，一般固体废物暂存间依托厂区原有，专人负责收集、看管，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》设置台账记录出入库情况，按规定严格执行转移联单制，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行管理。 危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间依托厂区原有。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定对地面采取硬化及环氧漆防腐防渗处理。对危险废物的贮存，由专人负责收集、看管，禁止外人入内。危废暂存间根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259 -2022）设置分类管理，台账记录出入库情况，明确记录危险废物名称、危险废物代码、产生量、储存量、转移量和转移单位等，按规定严格执行转移联单制。建设单位应在入口醒目位置设置有警示标志，采用专用容器贮存危险废物，并贴有标签，分开存放。 （三）项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。同时对固体废物在厂区内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知对环境的影响较小。 5、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目涉及的危险物质为乙醇、硫酸、盐酸等，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4-14 项目Q值计算表 序号; 名称; CAS号; 储存地; 厂区最大储存量/t; 临界量/t; Q值. 1; 无水乙醇; 64-17-5; 原辅料区; 0.12; 500; 0.00024. 2; 硫酸（98%）; 8014-95-7; 原辅料区; 0.012; 5; 0.0024. 3; 盐酸（37%）; 7647-01-0; 原辅料区; 0.01; 7.5; 0.0013. 合计; 0.00394. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00394＜1，因此，判定项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险分析结论 简单分析基本内容见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目. 建设地点; 广西壮族自治区; 桂林市; 七星区; 信息产业园. 地理坐标; 经度; 110°20′12.53910″; 纬度; 25°16′29.30550″. 主要危险物质及分布; 风险物质储存于专用暂存场所。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水、土壤等）; 1、厂区发生火灾，燃烧产生的CO等污染物会造成大气污染、产生的消防废水会对地表水、地下水及土壤造成污染； 2、厂区发生泄漏、液态物料外流至外环境，对地表水、地下水及土壤造成污染。 3、废气处理设施故障导致废气未经处理后直接排放，影响周边大气环境； 4、废水处理设施故障导致废水未经处理后直接排放，影响周边水环境；. 风险防范措施要求; 1、风险物质储存场所应加强防渗，贮存场所设置托盘或其他防泄漏、泄漏物收集设施。 2、企业定期检查废气处理设施、废水处理措施等设备的运行情况，且加强对环保设施的巡查和管理。 3、危废暂存间做好防渗，专人管理；加强管理，定期巡查。 4、项目生产车间、危废间等设置明显禁止烟火标志。 5、加强员工环保安全意识，配备必要消防设施。. 填表说明： 项目Q值=0.00394＜1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价等级为简单分析。. 为防止危险事故的发生，避免事故造成严重的社会影响和经济损失，建议项目运行过程中，严格加强风险防范方面的设计和管理，将环境风险事故危害降低至最低。通过实施各项防范措施和应急措施，本项目的风险水平属于可以接受范畴，对人群健康及周围环境造成的影响较小。 6、土壤环境影响分析 建设单位为了杜绝物料、废水等泄漏对土壤环境的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，土壤污染防治对策从以下方面考虑。 （1）源头控制措施 项目营运期间加强管理，主要包括生产车间、物料仓库等，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度 （2）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 ①重点污染防治区: 本项目重点防渗区为原辅料区和危废暂存间等。对于重点污染防治区，渗透系数不大于1.0x10-10cm/s。 ②一般污染防治区 本项目一般污染防治区为一般固废暂存间、生产加工区等。对于一般污染防渗，确保一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 ③非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤造成污染的区域，主要包括绿化区、办公生活区、厂区道路等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。本项目对可能造成土壤污染影响的区域进行分类识别、分区防渗。采取以上措施后，不存在污染土壤的污染途径，不会对区域的土壤造成影响。 7、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目属于“93、卫生材料及医药用品制造”中“全部”，“71、通用、专用设备制造及维修”中“其他”，“V 社会事业与服务业—163专业实验室—其他”，均属于地下水环境影响评价行业分类表中Ⅳ类项目，根据该导则可知，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 8、生态环境 本项目选址于桂林市七星区信息产业园，项目周边人工活动频繁，动植物物种简单，植被群落不完善，稳定度和级别较低，生态环境质量处于相对较低的水平。因此本项目的建设不存在对原有生态系统产生破坏和影响的问题，不会引起某一物种的数量减少，或导致各物种间的相对密度变化及改变原群落的异质性状态。项目东面存在的古树已实行挂牌保护，建设单位应加强对项目职工的宣传和教育，定期进行巡视。采取以上措施后，营运期对古树的影响不大。 9、电磁辐射 本项目属于卫生材料及医药用品制造和医疗诊断、监护及治疗设备制造业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 10、环保投资估算 本项目总投资400万元，环保投资23万元，环保投资占比为5.75%。该环保投资可以使企业做到有效处理各项污染物，并可为企业创造良好的生产环境和可持续发展条件，具有良好的经济效益和环境效益。 表4-16 项目环保投资估算表 序号; 类别; 治理对象; 治理方案; 投资（万元）. 施工期. 1; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘; 0.5. 2; 废水; 施工人员生活污水; 依托原有项目厕所收集后排入市政污水管网; /. 3; 噪声; 高噪声施工设备; 隔声、消声、吸声、防振等; 1. 4; 固体废物; 施工垃圾; 环卫部门清运; 1. 5; 生活垃圾; 环卫部门清运; 1. 营运期. 1; 废气; 二部试剂配制废气; 经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放; 5. 2; 一部试剂配制废气; 经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放; 5. 3; 废水; 生产废水; 生产废水依托厂区原有污水处理站处理后，接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理; 1. 4; 生活污水; 生活污水接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理; 0.5. 5; 噪声; 设备运行产生的噪声; 厂房隔声、基础减振; 4. 6; 固体废物; 生活垃圾; 交当地环卫部门统一清运处置; 1. 7; 一般固体废物; 暂存于一般固废区，一般废包装材料和废边角料经分类收集后外售废品回收公司处置，废RO膜交由供应商统一更换和回收; 1. 8; 危险废物; 检验室废物、废活性炭、废包装材料（危险废物）、设备调试废液收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理; 2. 合计; 23. - 环保措施“三同时”验收一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，为核实工程施工建设过程中对设计文件和环境影响报告书所提出环保措施及建议的落实情况，调查施工及试运营期已产生的实际环境影响以及潜在环境影响，给工程竣工环保验收提供依据，以便采取有效的补救和减缓措施，编制竣工环境保护验收监测报告。根据本工程的特点，其验收调查的主要内容见下表。 表4-17 项目“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理对象; 治理方案; 治理效果. 施工期. 1; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘; 场界达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度限值. 2; 废水; 施工人员生活污水; 依托原有项目厕所收集后排入市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 3; 噪声; 高噪声施工设备; 隔声、消声、吸声、防振等; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求. 4; 固体废物; 施工垃圾、生活垃圾; 环卫部门清运; 确保固废得到妥善处置，不产生二次污染. 营运期. 1; 废气; 二部试剂配制废气; 经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放; 硫酸雾、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值，有机废气（以非甲烷总烃计）满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值. 2; 一部试剂配制废气; 经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒（DA002）排放; 有机废气（以非甲烷总烃计）满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值. 3; 厂界无组织废气; 无组织逸散; 硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准值，氯化氢、有机废气满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4和C.1标准限值. 3; 废水; 生产废水; 生产废水依托厂区原有污水处理站处理后，接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 4; 生活污水; 生活污水接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理. 5; 噪声; 设备运行产生的噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂界四周噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 6; 固体废物; 生活垃圾; 交当地环卫部门统一清运处置; 1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定 2.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 3.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 7; 一般固体废物; 暂存于一般固废区，一般废包装材料和废边角料经分类收集后外售废品回收公司处置，废RO膜交由供应商统一更换和回收. 8; 危险废物; 检验室废物、废活性炭、废包装材料（危险废物）、设备调试废液收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理. 12、排污许可 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）总则第二条“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物”。项目取得环评批复后，需先取得排污许可手续方可进行排污。本项目国民经济行业类别属于C2770卫生材料及医药用品制造、C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造、M7340医学研究和实验发展，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，“M7340医学研究和实验发展”不在名录中，也不涉及通用工序，“C2770卫生材料及医药用品制造和C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“84、医疗仪器设备及器械制造358”和“59、卫生材料及医药用品制造 277”中的登记管理项目，综上所述，项目应实行排污许可登记管理。 13、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目设置2个废气排气筒（DA001、DA002），设有1个废水排放口（DW001）。 （2）按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、危险废物按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，规范化设置废水总排放口、噪声排放口、一般固废间、危废间等图形标志。 （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 1、排污口管理 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 2、环境保护图形标志 在废气排放口、一般固体废物贮存处置场、危险废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。 表4-18 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物警告图形. 6; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 7; 危险废物; 表示危险废物危险特性－腐蚀性. 8; 危险废物; 表示危险废物危险特性－毒性. 9; 危险废物; 表示危险废物危险特性-易燃性. 10; 危险废物; 表示危险废物危险特性－反应性. 11; 危险废物; 表示危险废物标签. 12; 危险废物; 表示危险废物贮存分区标志（示例）. 3、环境保护档案管理 公司安排专员负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与拟建项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；建设项目有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料等。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/二部试剂配制废气 | 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物 | 经喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒排放 | 硫酸雾、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值，有机废气（以非甲烷总烃计）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值 |
|  | DA002/一部试剂配制废气 | 挥发性有机物 | 经收集后通过喷淋塔+活性炭处理后引至楼顶15m高排气筒排放 | 有机废气（以非甲烷总烃计）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值 |
|  | 厂界 | 硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度 | / | 硫酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准值，氯化氢、有机废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4和C.1标准限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量 | 生产废水经厂区原有污水处理站处理达标后排入七里店污水处理厂处理 | 污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
|  | 生活污水、浓水 |  | 生活污水和浓水接入市政污水管网，排入七里店污水处理厂集中处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔音降噪、基础减震 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。 一般固体废物：暂存于一般固废区，一般废包装材料和废边角料经分类收集后外售废品回收公司处置，废RO膜交由供应商统一更换和回收。一般固废区依托厂区原有，设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。 危险废物：检验室废物、废活性炭、废包装材料（危险废物）、设备调试废液收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。危废暂存间依托厂区原有，日常管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定执行，地面采取硬化及环氧漆防腐防渗处理，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”的要求。危险固废处置执行“五联单”管理制度，危险废物在贮存、转运前进行检查，并登记注册，作好废物名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位等记录，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259 -2022）和《固体废物污染防治法》要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）在生产过程中对各生产设备、管道、固废等收集、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低； （2）项目重点污染区为原辅料区和危废暂存间，均要求落实防渗防漏措施，渗透系数不大于1.0x10-10cm/s； （3）项目一般污染防治区为一般固废暂存间、生产加工区等，确保一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目东面存在的古树已实行挂牌保护，加强对项目职工的宣传和教育，定期进行巡视等。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、风险物质储存场所应加强防渗，贮存场所设置托盘或其他防泄漏、泄漏物收集设施。 2、企业定期检查废气处理设施、废水处理措施等设备的运行情况，且加强对环保设施的巡查和管理。 3、危废暂存间做好防渗，专人管理；加强管理，定期巡查。 4、项目生产车间、危废间等设置明显禁止烟火标志。 5、加强员工环保安全意识，配备必要消防设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①贯彻执行环保法规、标准，执行上级环保部门下达的任务； ②加强环境管理，制定岗位责任制； ③定期对各污染源进行检查，并请当地环境监测部门对污染源情况进行监测，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制定相应处理措施； ④加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，减少跑、冒、滴、漏，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产加工指标一样进行考核，防止污染事故的发生； ⑤建立环境管理台账：排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容：（一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。（二）污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。（三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。（四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。环境管理台账记录保存期限不得少于五年； 按照环保“三同时”制度要求，对环保设施验收通过后，项目方可投产；加强环境保护工作，建立健全的环保制度；将环保工作纳入日常生产经营活动中。 |  |  |  |

六、结论

桂林优利特医疗电子有限公司扩建项目符合国家产业政策，选址合理。项目拟建区域周边无大的环境制约因素，废气、污水、噪声、固体废物等污染因素拟采用的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目建成投产后，企业需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物的稳定达标排放、固体废物安全处置，在工程运行过程中加强生产安全管理，则从环境角度出发，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.03 | / | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
|  | 甲醛（t/a） | 0.00018 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.0069 | / | 0 | 少量 | 0 | 0.0069 | 少量 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0 | / | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 氯化氢（t/a） | 0 | / | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
| 废水 | 生活污水量（t/a） | 684 | / | 0 | 2592 | 0 | 3276 | +2592 |
|  | 浓水量（t/a） | 0 | / | 0 | 397.5 | 0 | 397.5 | +397.5 |
|  | 生产废水量（t/a） | 1274 | / | 0 | 1062.4 | 0 | 2336.4 | +1062.4 |
|  | SS（t/a） | 0.0078 | / | 0 | 0.042 | 0 | 0.0498 | +0.042 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.0102 | / | 0 | 0.029 | 0 | 0.0392 | +0.029 |
|  | BOD5（t/a） | 0.194 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.244 | +0.05 |
|  | COD（t/a） | 0.55 | / | 0 | 0.16 | 0 | 0.71 | +0.16 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/a） | 4680 | / | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂（t/a） | 0.00008 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00008 | 0 |
|  | 动植物油（t/a） | 0.00019 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 |
|  | 石油类（t/a） | 0.00013 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 8.55 | / | 0 | 31.68 | 0 | 40.23 | +31.68 |
|  | 一般废包装材料（t/a） | 0 | / | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废边角料（t/a） | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废RO膜（t/a） | 0 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 检验室废物（t/a） | 0.65 | / | 0 | 2 | 0 | 2.65 | +2 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0 | / | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | +0.7 |
|  | 废包装材料（危险废物）（t/a） | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 设备调试废液（t/a） | 0 | / | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①